中药房一楼货梯出货口不锈钢板加固

及二楼办公室开窗户项目比价方案

一、项目名称：中药房一楼货梯出货口不锈钢板加固及二楼办公室开窗户。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：中药房一楼货梯出货口因大重量货物频繁进出，造成墙体脱落，石膏板及木工板外露。为安全考虑须制作安装不锈钢挡板+（内科9楼治疗室不锈钢柜门焊接）。中药房二楼办公室目前无窗户，现需开窗通风。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1.中药房一楼原货梯出货口拆除（石膏板+木工板基层）；

2.方管框架制作（须涂刷两遍防锈漆）；

3.不锈钢板制作安装（不锈钢板厚度≥6mm,表面拉丝）；

4.边缘乳胶漆修补（两遍腻子，一底两面）；

5.内科9楼治疗室不锈钢柜门焊接；

6.中药房二楼办公室南门墙体开墙洞（1600mm*1100mm）；

7.洞口内测四周水泥砂浆粉刷找平；

8.制作安装彩铝窗（型材厚度≥1.4mm,窗户尺寸1500mm*1100mm,中空玻璃5+12A+5）;

9.制作安装不锈钢窗套（15mm阻燃板做基层，窗套304不锈钢，厚度1.2mm）；

10.窗户四周室内油漆修补；

11.制作安装雨棚（201不锈钢非透明无声板+不锈钢支架，尺寸：1800mm*1000mm）;

12.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

13.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为8500元，报价不得高于控制价。

附：               报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 原有窗口板拆除 | 1、拆除：空鼓的石膏板+ 木工板基层 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 方管框架焊接 | 1、方管规格：30mm×30mm×3mm 镀锌方管 2、焊接工艺：现场定制测量后焊接、焊接表面涂刷防锈漆（两遍） 3、质量要求：框架安装后水平、垂直偏差≤2mm，结构稳固 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 加厚不锈钢板 安装 | 1、不锈钢板规格：厚度≥6mm，表面拉丝处理 2、安装工艺：不锈钢板现场切割、膨胀螺丝固定墙面 3、外观要求：边缘收口采用结构胶粘贴 安装后板面平整 4、满足使用部门需求 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 边缘乳胶漆修补 | 1、材料：耐水腻子（两遍刮涂）、同色乳胶漆（一底两面） | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 辅材 | 1、包含焊条、不锈钢螺丝、结构胶、防锈漆、等辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 门铰链焊接修复 | 1、铰链材质：不锈钢铰链 2、焊接工艺：采用氩弧焊焊接断裂处，焊接后打磨平整 3、防锈处理：涂刷防锈漆（两遍） | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 墙体开窗洞 | 1、墙体类型：24砖墙 2、开洞尺寸：1600mm×1250mm 3、工艺：切割+电锤开洞，垃圾定点堆放 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 洞口内侧 水泥砂浆粉刷 | 1、材质：1:3 水泥砂浆 2、范围：开洞后洞口内侧四周 3、工艺：基层清理、抹灰、养护，表面平整 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 彩铝窗 定制安装 | 1、材质：定制彩铝窗，型材厚度≥1.4mm 2、尺寸：1500mm×1100mm 3、玻璃：5+12A+5 中空玻璃，隔音隔热 4、安装：膨胀螺丝固定窗框，打胶密封，调试窗扇开关灵活 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢窗套 制作安装 | 1、基层：15mm阻燃板 2、窗套：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 3、尺寸：展开面积 5400mm×320mm宽 4、工艺：工厂定制折弯，现场焊接安装，表面抛光处理 | m² | 1.73 |  |  |
| 11 | 窗户周边 室内油漆修补 | 1、材质：室内乳胶漆（与原墙面同色） 2、范围：窗户安装后外围周边破损铝板墙面修补 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 定制雨棚 | 1、材质：201 不锈钢非透明无声板，不锈钢支架 2、尺寸：1800mm×1000mm 3、工艺：不锈钢支架焊接，无声板固定，边缘密封处理 | m² | 1.8 |  |  |
| 13 | 辅材 | 1、含安装所需螺丝、密封胶、发泡剂、固定件等辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 脚手架 搭设及拆除 | 1、类型：移动活动脚手架 2、用途：室外彩铝窗、雨棚安装作业 3、内容：脚手架搭设、拆除及材料搬运。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 现场清理 | 1、拆除垃圾清理外运 2、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |