医技楼顶层建造气动物流机房项目

比价方案

医技楼顶层建造气动物流机房项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1. 采用75系列轻钢龙骨，9.5㎜厚双面石膏板，内衬隔音棉隔墙，批腻子、刷乳胶漆各2遍16㎡，安装生态木门、含门套900㎜*2200㎜1樘，墙面、顶面批腻子、刷乳胶漆各两遍41㎡，安装不锈钢贴脚线8m，楼顶明装配电箱(含125A/4P塑壳断路器1个，16A/2P漏电断路器3个）1套，型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2，敷设方式、部位：吊顶内穿管安装（含灯具及吊顶拆除及恢复），地形：医技楼三楼配电间沿桥架至楼顶设备配电箱70m，安装桥架21m,吊顶内敷设电线管15m，安装线槽配线21m，安装空调三眼插座1A1个，安装五眼插座10A1个，明装接线盒2个，垃圾外运，现场清理保洁。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期8天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为26400元，报价不得高于控制价。

附

| 医技楼顶层建造气动物流机房项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 金属隔断 | 1、75系列轻钢龙骨 2、9.5mm厚双面石膏板 3、隔音棉铺设 3、板面钉眼封点防锈漆 4、板缝贴自粘胶带、耐碱玻纤网格布 5、满批腻子2遍 6、刷立邦净味内墙漆2遍 | ㎡ | 16 |  |  |
| 2 | 套装门 | 1、生态木门、含套 2、尺寸900*2200 3、含锁具、门吸等五金 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 墙、顶面维修 | 1、修补墙、顶面裂缝及孔洞 2、墙、顶面刷界面剂 3、满刮腻子两遍，砂纸打磨平整 4、立邦净味乳胶漆两遍 | ㎡ | 41 |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 1、9mm厚阻燃板基层 2、1.2mm厚拉丝不锈钢 3、高度100mm | 米 | 8 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.楼顶明装配电箱(含125A/4P塑壳断路器1个，16A/2P漏电断路器3个） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 电缆 | 1.型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 2.敷设方式、部位：吊顶内穿管安装（含灯具及吊顶拆除及恢复） 3.地形：医技楼三楼配电间沿桥架至楼顶设备配电箱 | 米 | 70 |  |  |
| 7 | 电缆头制作安装 | 1.型号：WDZ-YJY-4*35+16mm2 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 桥架 | 1.型号：镀锌桥架200*100（含支架安装） | 米 | 21 |  |  |
| 9 | 配管 | 1.吊顶内敷设JDG50电线管（含灯具及吊顶拆除及恢复） | 米 | 15 |  |  |
| 10 | 线槽 | 1.明装塑料线槽PVC30㎜ | 米 | 6 |  |  |
| 11 | 配线 | 1.线槽配线WDZ-BJY-2.5㎜² | 米 | 21 |  |  |
| 12 | 插座 | 1.空调三眼插座16A | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.明装86型接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 插座 | 1.五眼插座10A | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 防火封堵 | 1.名称：电缆穿墙防火封堵 | 处 | 8 |  |  |
| 16 | 墙面开孔 | 1.墙面机械开孔DN50 | 只 | 3 |  |  |
| 17 | 垃圾清理 | 1、现场清理保洁 3、垃圾外运处置 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。