门诊地下室配电房改造出新项目比价方案

一、项目名称：门诊地下室配电房改造出新。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为保持门诊地下室配电房环境整洁，确保安全、稳定运行，现需划分成供配电运维工作区和人员生活区。两个区域须分隔并根据现场情况定制安装5组柜子（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.用轻钢龙骨石膏板隔墙；

- 2.石膏板上刷乳胶漆；

- 3.安装三樘实木复合门；

- 4.墙面乳胶漆出新；

- 5.轻钢龙骨石膏板封堵门洞；

- 6.安装两套LED灯具；

- 7.安装四组五眼插座；

- 8.安装一组86开关；

- 9.制作安装一组操作台；

- 10.制作安装一组生活柜；

- 11.制作安装一组货架柜；

- 12.制作安装两组文件柜；

- 13.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 14.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为43000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 门诊地下室配电房改造出新报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 1. 构造：轻钢龙骨石膏板隔断 2. 龙骨：竖向龙骨75系横向龙骨50系 2. 板材：双面12mm 厚防火石膏板 3. 填充：100mm 厚离心玻璃棉防火棉 4. 工艺：龙骨安装、防火棉填充、石膏板固定 | m² | 33.5 |  |  |
| 2 | 隔墙 乳胶漆 | 1. 基层：石膏板墙面 2. 腻子：耐水腻子，两遍批刮、打磨 3. 乳胶漆：环保型内墙乳胶漆，一底两面滚涂 | m² | 67 |  |  |
| 3 | 木套装门 | 1. 规格：2100mm×900mm 2. 材质：实木复合门，门板多层实木（含配套门套） 3. 五金：含合页、门锁，安装后调试开关灵活 | 樘 | 3 |  |  |
| 4 | 乳胶漆 出新 | 1. 工艺：铲除原墙面破损发霉乳胶漆层 2. 基层：基层清理后批耐水腻子两遍、打磨 2. 乳胶漆：同色环保型内墙乳胶漆，一底两面滚涂 | m² | 110 |  |  |
| 5 | 堵门洞 | 1. 构造：轻钢龙骨石膏板封门洞， 2. 材料：50 系列，石膏板 12mm 防火石膏板 3. 饰面：批耐水腻子、刷同色乳胶漆，与原墙面一致 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 灯具 | 1. 名称：LED日光灯 2. 规格：40W 3. 安装形式：吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 插座 | 1. 名称：五孔插座（含接线盒） 2. 规格：250V 10A | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 开关 | 1. 名称：单联单控照明开关（含接线盒） 2. 规格：86K11 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 配管 | 1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG-20 3. 材质：JDG管 壁厚 1.6mm 4. 配置形式：明配 5. 工艺：管卡固定，间距≤1.5m，线管刷防火涂料均匀 | m | 55 |  |  |
| 10 | 配线 | 1. 名称：电气配线 2. 规格：ZR-NHBV-2.5mm² 3. 配置形式：管内穿线 | m | 120 |  |  |
| 11 | 辅材配件 | 1、含电线接头、管卡、螺丝、耐水腻子、胶水等所有辅助材料，满足各工序施工需求 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 措施 清理 | 1. 措施：移动门式脚手架搭设及拆除 2. 清理：施工垃圾清运、现场保洁清扫 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 柜体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2400mm×1000mm×760mm； 3. 结构：实木板，抽屉，实木柜门，现场组装稳固 4. 品牌：莫干山 5. 辅材：不锈钢铰链，96拉手 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 生活柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：1850mm×1100mm×480mm 3. 结构：多格层架 ，实木柜门，现场就位固定 4. 品牌：莫干山 5. 辅材：不锈钢铰链，500拉手 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 货架柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2000mm×1500mm×400mm 3. 结构：多层可调节隔板，实木柜门，现场组装 4. 品牌：莫干山 5. 辅材：不锈钢铰链，500拉手 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 文件柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2000mm×1700mm×400mm 3. 结构：多层隔板，铝框玻璃柜门、现场组装稳固 4. 品牌：莫干山 5. 辅材：不锈钢铰链 | 组 | 2 |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |