配合消毒供应中心更换清洗消毒器项目

比价方案

一、项目名称：配合消毒供应中心更换清洗消毒器。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：消毒供应中心原1号清洗消毒器已报废处理，新设备已购置到科室，现需配合厂家更换安装。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.原框架及不锈钢板拆除；

- 2.根据现场要求制作安装不锈钢主框架（材质：304不锈钢方管，规格：30mm*30mm*1.0mm）；

- 3.不锈钢板制作安装（材质：304不锈钢板，厚度≥1.2mm）；

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为21000元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 原框架 不锈钢板 拆除 | 1. 拆除：原有不锈钢框架及不锈钢板 2. 工艺：人工使用角磨机、撬棍拆除，确保拆除彻底，不破坏周边结构 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 主框架 | 1. 材质：304 不锈钢方管 2. 规格：30×30×1.0mm 3. 工艺：现场定制，焊接安装，完成后表面打磨抛光 4. 质量要求：框架安装后水平、垂直偏差≤2mm | m² | 32 |  |  |
| 3 | 不锈钢板 | 1. 材质：304不锈钢板厚度≥1.2mm 3. 工艺：不锈钢板现场切割、与主框架满焊固定，焊接处打磨抛光，表面无毛刺、焊渣 4. 外观要求：安装后板面平整，接缝严密 | m² | 32 |  |  |
| 4 | 人工费 | 1. 包含框架制作焊接、不锈钢板焊接安装等所有人工操作，工艺符合规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 辅材 | 1. 包含焊接用焊条（A102 型）、不锈钢螺丝、抛光蜡、切割片等辅助材料 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 现场清理 | 1、拆除垃圾集中堆放后，外运至指定垃圾点（运距≤5km），现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |