院前急救办公室、休息区、值班室、淋浴卫生间改造项目比价方案

院前急救办公室、休息区、值班室、淋浴卫生间改造项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1. 办公室改造：顶面拆除25㎡，墙顶面涂料铲除88.60㎡，开门洞1樘900㎜*2200㎜，墙顶面乳胶漆112㎡，安装套装门1.98㎡，安装贴脚线16.30㎡。休息区、值班室改造：隔断拆除10.50㎡，镜子拆除18.40㎡，顶面石膏板拆除21.60㎡，顶面铝扣板拆除9.00㎡，墙砖拆除55.00㎡，地砖铲除12.40㎡，开窗洞1扇，水池柜拆除，吧台拆除，砌筑砖墙3.10㎡，地砖铺贴15.80㎡，卫生间防水处理11.32㎡，铝扣板吊顶3.40㎡，墙面乳胶漆142.00㎡，安装套装门1.89㎡，安装铝合金玻璃门1.68㎡，制作安装铝合金窗1.20㎡，安装贴脚线27.30㎡，石膏板封顶1.66㎡。二楼：楼梯玻璃挡板拆除，乳胶漆铲除78㎡，开窗洞3扇，石膏板隔断33.80㎡，石膏板封窗3.30㎡，制作安装套装门5.94㎡，制作安装铝合金窗3㎡，墙顶面乳胶漆78㎡，电气给排水拆除，安装灯具11套，原配电箱内增加16A/2P漏点空开3只，20A/2P空开1只，16A/1P++N空开3只，20A/1P+N空开6只，安装φ20PVC电线管175m，安装塑料线槽282m，配BV2.5㎜²676m、BV4㎜²285m、超六类网线183m，安装开关7只，安装插座20只，安装网络插座2只，安装接线盒13个，开孔8只，堵洞3只，安装φ20PPR管18m，安装φ50PVC管11m，安装地漏2只，小便斗1套，洗手池1套，电热水器1套，淋浴器1套，垃圾外运。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期15天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49800元，报价不得高于控制价。

附

| 院前急救办公室、休息区、值班室、淋浴卫生间改造项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面拆除 | 1、原有石膏板造型吊顶拆除 2、含龙骨、石膏板、吊筋及固定件 | m² | 25.00 |  |  |
| 2 | 涂料铲除 | 1、墙顶面原有乳胶漆层、腻子层 2、含空鼓、开裂部位 | m² | 88.60 |  |  |
| 3 | 开门洞 | 1、砖墙开门洞（200厚） 2、900×2200mm 3、电锤切割开槽 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 门洞内侧粉刷 | 1、1:3 水泥砂浆粉刷（掺建筑胶） 2、基层洒水湿润，分层抹灰找平 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 墙顶面 乳胶漆 | 1、基层处理：墙面挂网（空鼓部位） 2、批耐水腻子三遍（每遍干燥后打磨） 2. 涂料：环保净味型内墙乳胶漆（一底两面） | m² | 110.00 |  |  |
| 6 | 套装门 | 1、实木复合免漆门 2、含门框、门扇、门套线 3、900×2200 4、五金：含合页、门锁、门吸等 | m² | 1.98 |  |  |
| 7 | 踢脚线 | 1、阻燃板基层 2、304不锈钢踢脚线（100mm高） | m | 16.30 |  |  |
| 休息区、值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔断 拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板隔断 2、含龙骨、石膏板、填充棉 | m² | 10.50 |  |  |
| 9 | 镜子拆除 | 1、墙面固定镜子及基层拆除 2、含不锈钢收口条 | m² | 18.40 |  |  |
| 10 | 顶面拆除 | 1、石膏板吊顶 2、含轻钢龙骨、吊筋、石膏板 | m² | 21.60 |  |  |
| 11 | 顶面拆除 | 1、铝扣板吊顶拆除 2、含轻钢龙骨、吊筋、饰面板 | m² | 9.00 |  |  |
| 12 | 墙砖铲除 | 1、墙面花纹砖、白瓷砖铲除 2、砂浆结合层铲除 | m² | 55.00 |  |  |
| 13 | 地砖铲除 | 1、墙面花纹砖、白地砖 2、含水泥砂浆结合层 | m² | 12.40 |  |  |
| 14 | 开窗洞 | 1、砖墙开窗洞（240厚） 2、1200×1000 3、值班室 4、电锤切割开槽 | 扇 | 1 |  |  |
| 15 | 水池柜 拆除 | 1、成品水池柜（含柜体、水池、水龙头） 2、2000长×500宽 3、含给排水管道、管道封堵保护 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 吧台 拆除 | 1、L型木吧台拆除（含柜体、台面） 2、1250长×800宽 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 砌筑 砖墙 | 1、加气混凝土砌块墙砌筑 2、M5 水泥砂浆砌筑、拉结筋 3、200/100厚 4、值班室、卫生间 | m³ | 3.10 |  |  |
| 18 | 砂浆粉刷 | 1、1:3 水泥砂浆粉刷（掺建筑胶） 2、位置：新砌墙体、铲除瓷砖处、窗洞内侧 3、基层处理（拉毛 / 挂网），分层抹灰 | m² | 98.50 |  |  |
| 19 | 地砖 | 1、1:3 水泥砂浆找平层（厚度 30mm） 2、1mm厚素水泥浆结合层 3、600×600地砖铺贴、填缝剂 4、值班室 | m² | 12.40 |  |  |
| 20 | 地砖 | 1、1:3 水泥砂浆找平层（厚度 30mm） 2、1mm厚素水泥浆结合层 3、300×300地砖铺贴、填缝剂 4、卫生间 | m² | 3.40 |  |  |
| 21 | 墙砖 | 1、6mm厚水泥砂浆结合层 1、300×600墙砖铺贴、填缝剂 2、卫生间 | m² | 12.32 |  |  |
| 22 | 防水 | 1、聚氨酯防水涂料（卫生间） 2、2遍，厚度1.5mm 3、反边高度：1800mm | m² | 11.32 |  |  |
| 23 | 吊顶 | 1、φ8吊筋 2、铝合金T型龙骨 3、300×300铝板吊顶 4、卫生间 | m² | 3.40 |  |  |
| 24 | 墙顶面 乳胶漆 | 1、基层处理：墙面挂网（空鼓部位） 2、批耐水腻子三遍（每遍干燥后打磨） 2. 涂料：环保净味型内墙乳胶漆（一底两面） | m² | 142.00 |  |  |
| 25 | 套装门 | 1、实木复合免漆门 2、含门框、门扇、门套线 3、900×2100 4、五金：含合页、门锁、门吸等 | m² | 1.89 |  |  |
| 26 | 铝合金 玻璃门 | 1、铝合金型材（壁厚≥1.4mm）、5mm 钢化玻璃 2、800×2100 3、五金：铰链、拉手、门吸等 | m² | 1.68 |  |  |
| 27 | 铝合金窗 | 1、铝合金型材（壁厚≥1.4mm） 2、5+10A+5 中空玻璃 3、1200×1000平开窗 4、含合页、执手、锁具等 5、窗框固定牢固，打耐候胶密封 | m² | 1.20 |  |  |
| 28 | 踢脚线 | 1、阻燃板基层 2、304不锈钢踢脚线（100mm高） | m | 27.30 |  |  |
| 29 | 石膏板 封顶 | 1、楼梯口顶面木龙骨（30×40mm）间距 300mm 2、12mm 防火石膏板封面 3、顶面批腻子乳胶漆 | m² | 1.66 |  |  |
| 30 | 洞口封堵 | 1、值班室墙面排气扇、管道洞口封堵 2、C20细石混凝土浇筑 | 项 | 1 |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 挡板拆除 | 1、楼梯玻璃挡板拆除 2、2700×350mm高 | 项 | 1.00 |  |  |
| 32 | 涂料铲除 | 1、墙顶面原有乳胶漆层、腻子层 2、含空鼓、开裂部位 | m² | 78.00 |  |  |
| 33 | 开窗洞 | 1、砖墙开窗洞（240厚） 2、1000×1000 3、值班室 4、电锤切割开槽 | 扇 | 3 |  |  |
| 34 | 窗洞内侧粉刷 | 1、1:3 水泥砂浆粉刷（掺建筑胶）3扇窗 2、基层洒水湿润，分层抹灰找平 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 石膏板 隔断 | 1、75×40×0.6mm 轻钢龙骨 2、12mm 防火石膏板（双面） 3、100mm 厚离心玻璃棉（防火隔音 4、批耐水腻子三遍，刷乳胶漆 | m² | 33.80 |  |  |
| 36 | 石膏板 封窗 | 1、木龙骨（30×40mm）固定窗框 2、12mm 防火石膏板封面（贴窗面铝塑板） 3、批耐水腻子三遍，刷乳胶漆 | m² | 3.30 |  |  |
| 37 | 套装门 | 1、实木复合免漆门 2、含门框、门扇、门套线 3、900×2200 4、五金：含合页、门锁、门吸等 | m² | 5.94 |  |  |
| 38 | 铝合金窗 | 1、铝合金型材（壁厚≥1.4mm） 2、5+10A+5 中空玻璃 3、1000×1000平开窗 4、含合页、执手、锁具等 5、窗框固定牢固，打耐候胶密封 | m² | 3.00 |  |  |
| 39 | 墙顶面 乳胶漆 | 1、基层处理：墙面挂网（空鼓部位） 2、批耐水腻子三遍（每遍干燥后打磨） 2. 涂料：环保净味型内墙乳胶漆（一底两面） | m² | 78.00 |  |  |
| 40 | 电气给排水拆除 | 1、灯具、线管、给排水管道、洁具拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 灯具安装 | 1、规格：LED 1x40w荧光灯 2、安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 灯具安装 | 1、规格：LED 32W吸顶灯 2、安装方式：吸顶 | 套 | 8 |  |  |
| 43 | 灯具安装 | 1、规格：300x300集成吊顶灯 2、安装方式：吸顶 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 配电箱 | 1原配电箱内增加16A/2P漏电3只，20A/2P漏电1只，16A/1P十N空开3只，20A/1P十N空开6只。 2、配电箱内二次线路按规范连接 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 配管 | 1、型号、规格：φ20PVC电线管 2、安装方式：室外明装 | m | 175 |  |  |
| 46 | 线槽 | 1、规格、材质：塑料线槽30cm | m | 282 |  |  |
| 47 | 配线 | 1、型号、规格：BV2.5mm2 2、安装方式：线槽内敷设 | m | 676 |  |  |
| 48 | 配线 | 1、型号、规格：BV4mm2 2、安装方式：线槽内敷设 | m | 285 |  |  |
| 49 | 配线 | 1、型号、规格：超六类网线 2、安装方式：线槽内敷设 | m | 183 |  |  |
| 50 | 开关 | 1、型号、规格：单联单控开关 2、安装方式：明装 | 个 | 8 |  |  |
| 51 | 开关 | 1、型号、规格：双联单控开关 2、安装方式：明装 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 插座 | 1、型号、规格：10A五孔插座 2、安装方式：明装 | 个 | 14 |  |  |
| 53 | 插座 | 1、型号、规格：16A三孔插座 2、安装方式：明装 | 个 | 6 |  |  |
| 54 | 网络插座 | 1、型号、规格：86型单口网络插座 2、安装方式：明装，水晶头制作安装 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 网络插座 | 1、型号、规格：86型单口网络+电话插座 2、安装方式：明装，水晶头制作安装 | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 接线盒 | 1、型号、规格：86型 2、安装方式：明装 | 个 | 13 |  |  |
| 57 | 开孔 | 1、地下室砖墙开孔直径50mm,深度480mm | 个 | 6 |  |  |
| 58 | 堵洞 | 1、地下室砖墙孔直径50mm，深度480mm防水封堵 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 给水管 | 1、型号、规格：D20PPR冷水管 2、安装方式：开槽暗装,含配件安装 | 米 | 10 |  |  |
| 60 | 给水管 | 1、型号、规格：D20PPR热水管 2、安装方式：开槽暗装,含配件安装 | 米 | 8 |  |  |
| 61 | 排水管 | 1、型号、规格：De50PVC排水管 2、安装方式：地面开槽暗装,接至室外污水井含配件安装 | 米 | 11 |  |  |
| 62 | 开孔 | 1、砖墙开孔直径100mm,深度240mm | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 堵洞 | 1、砖墙孔直径100mm，深度240mm防水封堵 | 个 | 2 |  |  |
| 64 | 地漏 | 1、型号、规格：De50不锈钢地漏 | 个 | 2 |  |  |
| 65 | 小便斗 | 1、型号、规格：壁挂式、手押阀、暗排水 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 洗手池 | 1、型号、规格：立柱盆、单冷水龙头、不锈钢排水 | 套 | 1 |  |  |
| 67 | 电热水器 | 60升电热水器 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 淋浴器 | 1、型号、规格：两联不锈钢黄铜阀体 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 垃圾外运 | 1、范围：拆除阶段（石膏板、瓷砖、木材等）及施工阶段（边角料、废料、包装垃圾）所有建筑垃圾 2、工艺：人工分类装袋、装车，运输至指定建筑垃圾消纳点 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。