院区人脸识别摄像机对接公安系统工程

项目比价方案

院区人脸识别摄像机安装项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.院区需安装人脸识别摄像14台需要对接公安系统，(位置分布门诊、急诊、内科、外科、肿瘤、及外围区域）兼容院区本地监控系统，对接控烟告警视频系统。所提供设备需符合要求（不接受独立系统）

2.现场自行勘察或与联系人（赵老师 15706100500）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。      （以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期2天完成安装。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需熟练掌握、能够熟练掌握，浙江大华、海康威视、人脸识别视频监控系统。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：49000元

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求 及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1（全景）：400万 通道2（细节）：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：通道1（全景）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（细节）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：通道1（全景）：30m（视频监控距离）通道2（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）； 补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）通道2（细节）：3颗（柔光双色灯）； 镜头类型：通道1（全景）：定焦镜头通道2（细节）：机芯镜头；镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～32mm； 镜头光圈：通道1（全景）：F1.0通道2（细节）：F1.6；视场角：通道1（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°；通道2（细节）：水平：41°～15°；垂直：22°～9°；对角：48°～18°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能说明：通道2（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计 通道1（全景）：不支持；深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。；人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 默认分辨率下默认码流：通道1（全景）：4096kbps 通道2（细节）：4096kbps； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 最大Micro SD卡：512GB； | 台 | 14 |  |  |  |
| 2 | 线材线路铺设 | 自行勘察现场测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 可网管三层交换机端口丰富，支持24个千兆以太网口，2个千兆光口；2个万兆光口用于上联支持VSU虚拟化技术，灵活组网性能强多种网络安全策略，实时监测，保证网络持续健壮性完善的QoS策略，实现网络资源灵活分配，速率稳定不拥堵 多重网络管理方式 实现简单轻松的网络维护；支持端口IP绑定 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备安装调试 | 负责与公安技术对接/设备安装调试摄像机状态检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 设备安装辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |