图书馆公共卫生间下水管改造项目

比价方案

图书馆公共卫生间下水管改造项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.挖沟槽46m³，回填土方30m³，污水井拆除3座，安装	DN150UPVC管30m，安装DN110UPVC管25m，安装DN200UPVC管20m,安装DN300HDPE双壁波纹管18m，安装球墨铸铁井4座，砌筑污水井4座，地面恢复，楼板打孔及屋面防水，拆装脚手架，垃圾运出院区。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期10天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为38000元，报价不得高于控制价。

附

| 图书馆公共卫生间下水管改造项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1、破碎25cm垫层 2、挖土深度：人工挖土，1.0m深以内 3、垃圾外运 | m3 | 46 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实回填，压实系数0.97 2、填方材料品种：原土利用 | m3 | 30 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场余方及建筑垃圾等 2、运距：装车，运出场外，综合考虑运距及处置等费用 | m3 | 16 |  |  |
| 4 | 污水井拆除 | 1.材质:砖砌筑井； 2.井深:2m； 3.含基础、垫层、连接、配件等； | 座 | 3 |  |  |
| 5 | 套管拆除 | 1、名称、类型：过楼板钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 18 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC110 4、连接形式：粘结 5、出屋面2米 | M | 30 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC160 4、连接形式：粘结 5、出屋面2米 | M | 25 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC200 4、连接形式：粘结 | M | 20 |  |  |
| 9 | 套管 | 1、名称、类型：过楼板打孔及钢套管 2、规格：DN150 | 个 | 21 |  |  |
| 10 | 塑料管DN300 | 1.材质规格:HDPE双壁波纹管； 2.接口方式:承插橡胶圈连接； 3.铺设深度:2m以内； 4.管道检验及试验； | M | 18 |  |  |
| 11 | 球墨铸铁井 | 1.C250球墨铸铁井盖、井座φ700； | 座 | 4 |  |  |
| 12 | 污水井φ800 | 1.材质:砖砌筑井； 2.井深:2m； 3.含基础、垫层、连接、配件等； | 座 | 4 |  |  |
| 13 | 原地面恢复 | 1、混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、200厚路面 4、200厚碎石 5、素土夯实 | m2 | 30 |  |  |
| 14 | 楼板空洞洞浇筑 | 1、规格：DN150 2、混凝土强度等级：C30微膨胀 | m³ | 0.32 |  |  |
| 15 | 屋面孔洞防水恢复 | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（带保护层），二道 2、20厚DS M15砂浆找平层 3、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 4、部位：不上人屋面 | m2 | 7 |  |  |
| 16 | 拆装脚手架 | 层高3.8米拆除脚手架 | m3 | 124.2 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。