门诊儿科诊室东南角玻璃门更换及安装刷脸门禁项目比价方案

一、项目名称：门诊儿科诊室东南角玻璃门更换及安装刷脸门禁。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为方便科室管理，保证来院人员安全，须将门诊儿科诊室东南角原损坏的铝合金对开玻璃门更换为无框玻璃门，并安装刷脸门禁。（具体详细尺寸需自行现场测量）。

㈡施工要求：

- 无框玻璃门及刷脸门禁必须能安全可靠运行；

- 2.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 3.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

- 4.须提供相关产品的合格证

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修（半小时内到达现场）。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

- 1.须提供企业营业执照副本复印件并加盖公章，营业范围必须具有与本项目相关内容。

- 2.为保证施工安全，要求作业人员须具有焊工证，并持证上岗。提供资质证书复印件并加盖公章。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为15000元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门禁开关电源 | 12V 10A | 性能：12V 10A； 输出：常开； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别一体机 | 海康威视/DS-K1T673M | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、需提供封面具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖公章 3、★屏幕应为 7 英寸触摸屏； 4、应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能， 5、人脸比对平均时间应＜120ms 6、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程 7、★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。（需提供认证证书复印件加盖公章） 8、★符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求。（需提供证明材料复印件加盖公章 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 海康威视/DS-K4H250EDC | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； | 1 | 台 |  |  | 换无框玻璃门 |
| 4 | 磁力锁配件 | 海康威视/DS-K4H250EC-LZ | L型、Z型、U型支架 | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 | 网络综合布线 | 网线布线（人工/米） | 含布线辅材 六类网线 | 150 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电源线布线 | 电源线布线（人工/米) | 含布线辅材 电源线2*1.0 | 75 | 米 |  |  |  |
| 7 | PVC管 | 25PVC管 |  | 75 | 米 |  |  |  |
| 8 | 门禁安装调试 |  | 原厂安装调试服务 | 2 | 项 |  |  |  |
| 9 | 玻璃 | 国产 | 12毫米透明钢化玻璃 | 2.97 | 平方 |  |  |  |
| 10 | 地弹簧 | GMT | GMT | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 上下夹 | GMT | GMT | 4 | 只 |  |  |  |
| 12 | 拉手 | 国产 | 600长、1.0厚304不锈钢 | 2 | 付 |  |  |  |
| 13 | 旧门及地弹簧拆除 |  | 12毫米透明钢化玻璃 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：★须无缝对接原有人脸门禁平台，投标时提供厂商对接承诺函并加盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |