采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# 麻醉科原有麻醉车已使用十年以上，现已无法达到使用需求，车体损坏严重，需要更换。现有手术间均需要更换，共计21台。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

# 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉车 | 不接受进口产品 | 台 | 21 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

# 1.   麻醉车   （   21  台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车规格及主体结构 | ★ | 1.车规格为长640-670mm，宽450-500mm，高960-1620mm； 2.主体结构:正面抽屉X4、左侧延伸操作台面X1 （须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 2 | 车体组成 | ★ | 产品组成： 左侧：不锈钢手消挂架X1、不锈钢储物篮X1； 右侧：不锈钢锐器盒挂架及圆桶圈X1、脚踏翻盖机构X1、优质塑料污物桶X2； 背部：不锈钢高架桥装置(不锈钢架X1、透明翻转物品管理盒(五位)X2)、合金铝喷涂托盘X1、含标签盒； 抽屉内部：积木式任意分隔装置X4、侧边通锁X1 （须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 3 | 主体材质 | ★ | 1.主体材质：国标304不锈钢+铝型材+ABS组成。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 4 | 车体参数 |  | 柔性防撞角：四脚安装防撞塑角。 |
| 5 |  | ▲ | 防尘装饰圈：主管及三面圆管采用交叉式设计，每处交叉点配置ABS防尘装饰圈，无任何毛刺焊点外露，符合感控要求；（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 6 |  | ▲ | 脚轮：双踏式(一踩刹车、二踩解刹)全ABS外罩双轴承，轮面pu材质。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 7 |  |  | 抽屉：双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求； |
| 8 |  | ▲ | 导轨：承重≥15kg，使用寿命≥100000次循环，具有止动防滑功能, （须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 9 |  | ▲ | 喷涂：产品表面采用静电喷涂工艺，硬度≥H，漆膜抗冲击。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 10 | 功能需求 | ★ | 麻醉车使用过程中不易腐蚀、不易折断，不易被碘伏等有色液体侵渍，便于清理，具备抗菌功能。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 11 |  |  | 具备辅助平台书写功能。 |
| 12 |  | ▲ | 麻醉车一侧具备悬挂纤支镜的功能，有多个卡槽。另一侧具备胶布盒，剪刀盒等。同时具备可存放多个垃圾桶。 |
| 13 |  |  | 麻醉车长时间使用后推动过程中静音，无杂音。各个抽屉具备静音自动吸附导轨，经久耐用（10万次以上的频率）； |
| 14 |  | ▲ | 麻醉车一侧具备隐藏式的隔板，能够便于麻醉医生存放药品盒，隔板能够存放，药品盒不易滑倒落地； |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 3 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 8 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。 |
| 9 | 其他 |  | 投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日