附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 疼痛科现借了器械科1台公用超声（2022年购买）在长期使用，但公用超声屏幕较小，疼痛科医生在床边做超声引导治疗时有时会距离屏幕较远，观察起来难度很大；科室所有的临床操作都需要超声协助，有4种4级手术需要超声配合完成，后续开展其他新技术新项目也需要超声引导定位，综上故需购买一台。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于麻醉科超声下引导下进行临床操作。

# 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 是 | 套 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统硬件 |  | 设备采用全触摸屏模态设计，具备投射式全色电容触摸屏 |  |
| 2 | 系统硬件 |  | 设备具备清洁模式，在不影响操作的情况下，快速进行锁屏感控清洁 |  |
| 3 | 系统硬件 |  | 超声设备显示屏尺寸≥21英寸，显示屏分辨率≥1600x1200像素 |  |
| 4 | 系统硬件 |  | 超声图像尺寸≥12英寸，图像区域分辨率≥60万像素 |  |
| 5 | 系统硬件 |  | 支持最大物理通道数≥128 |  |
| 6 | 系统硬件 |  | 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥120分钟 |  |
| 7 | 成像技术 |  | 具备以下成像模式：B模式；彩色血流速度Color模式；PW频谱模式；M模式； |  |
| 8 | 探头规格 | ★ | 所投机器须配备腹部探头一把、浅表探头一把；配备专用台车，可牢固放置主机及探头，台车高度可升降，有储物篮放置杂物；所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置，要求配置探头的所有相关应用必须无条件开通（包括技术白皮书里的关于该探头应用的标配和选配项目） | 基本配置需求 |
| 9 | 探头硬件 |  | 可支持配置最高频≥19MHz的线阵探头以及阵元数≥256阵元线阵探头 |  |
| 10 | 探头硬件 | ▲ | 具备平面贴片式环锁探头接口技术 | 这种技术有利于更好的传输图像，信号更加稳定 |
| 11 | 探头硬件 |  | 主机须内置探头接口2个或者带有扩展接口可同时激活2个探头，支持探头热插拔，并激活可互换通用 |  |
| 12 | 功能应用要求 |  | 具备无级智能调节近场、远场及整场增益 |  |
| 13 | 系统硬件 | ▲ | 显示器和探头具备耐摔性能、耐摔达到0.8米以上 | 机器经常往返于介入和门诊以及病房，在移动过程中难免有掉落风险 |
| 14 | 系统硬件 | ▲ | 探头具备防水功能，防水等级达到IPX7级， |  |
| 15 | 图像调节 | ★ | 具备无级触控TGC曲线调节；M模式下触控无级TGC调节功能 | 便于医生操作，尤其是对于疼痛科微小的神经关节显示更清晰 |
| 16 | 图像调节 |  | 冻结状态下动态范围可调节 |  |
| 17 | 图像调节 |  | 成像深度范围≥1-35厘米 |  |
| 18 | 穿刺技术 | ★ | 支持自动角度穿刺针显像增强功能，支持最细30G以上穿刺针清晰显像 | 目前不同粗细的穿刺针在图像上的显示不一样，30G的穿刺针目前在科室使用比较多，很多超声设备不能清晰的显示30G的针，这样导致在需要使用30G的穿刺针的时候无法使用超声进行引导 |
| 19 | 在线培训 | ★ | 具备在线教育培训系统：涵盖超声原理和系统使用，麻醉、疼痛、急诊、妇产、新冠肺炎、肌骨和穿刺引导等领域；同时具备单独的疼痛培训模块和单独的穿刺引导模块，其中疼痛培训模块包括≥4个培训视频（必须包含星状神经节阻滞、尾部麻醉、肩胛上神经阻滞、硬膜外/腰麻阻滞），穿刺模块包括≥14个培训视频。 | 多种在线培训视频有助于建立临床操作规范化培训，降低学习门槛，尤其是针对进修的老师或者学习超声的医学院学生。有助于超声实时操作指导与辅助决策，同时提高临床教学和自学效率。多种部位全面性培训视频也有助于降低培训成本和时间。 |
| 20 | 图像储存技术 |  | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |  |
| 21 | 图像储存技术 |  | 输入信号：ECG、USB输出信号：HDMI、Dicom、USB |  |
| 22 | 图像储存技术 |  | 内置固态硬盘大于等于128G |  |

五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）提供生产厂家对主机（包含电池）、探头、台车5年全保。故障报修24小时内有响应且上门服务或远程服务；报修后72小时故障不能解决，需提供备用机供医方应急使用。 （2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （3）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （4）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证操作人员都会使用 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 无特殊要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向乙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款： （1）乙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。 （2）乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。 （3）甲方审核确认上述条件均满足且乙方无未处理违约事项后，在收到乙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年月日