门急诊楼及外科楼地下室水处理间

改造出新项目比价方案

一、项目名称：门急诊楼及外科楼地下室水处理间改造出新。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为保持门急诊楼及外科楼地下室水处理间环境整洁，确保安全、稳定运行，现需对水处理间进行改造出新，增加隔断和物品柜（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.隔墙（包括外框架）；

- 2.制作安装3樘系统门；

- 3.制作安装1组生活柜；

- 4.墙面乳胶漆出新；

- 5.制作安装2组文件柜；

- 6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为48500元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 隔墙外框架 | 1、外框架采用国标镀锌方管45*75，厚度1.5mm 2、与墙面、地面用膨胀螺丝锚固连接 3、接缝处焊接，打磨光滑平整，刷防锈漆二遍 | 米 | 37.7 |  |  |
| 2 | 隔墙 | 1、采用国标75*45铝合金方管型材，厚度1.3mm 2、铝合金拼接角码30*30、螺丝固定 3、隔墙平面采用铝合金蜂窝式扣板，规格10*100 4、铝合金压条10*10，厚度12mm | m² | 41.75 |  |  |
| 3 | 系统门 | 1、式样：平开门 2、采用国标65系列型材，厚度1.4mm 3、门扇采用磨砂双层中空钢化玻璃，规格5+20A+5 4、门洞尺寸：900*2000，含锁具、五金配件等 | 樘 | 3 |  |  |
|  | 乳胶漆 出新 | 1. 工艺：铲除原墙面破损、脱落、发霉乳胶漆层 2. 基层：基层清理后批耐水腻子两遍、打磨 3. 乳胶漆：同色环保立邦内墙乳胶漆，一底两面滚涂 | m² | 108 |  |  |
| 4 | 生活柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：1850mm×1100mm×480mm 3. 结构：多格层架 ，实木柜门，现场就位固定 4. 辅材：不锈钢铰链，500拉手 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 文件柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2000mm×1700mm×400mm 3. 结构：多层隔板，实木柜门、现场组装稳固 4. 辅材：不锈钢铰链，500拉手 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 辅材 | 1、焊条、磨片、专用螺丝、结构胶等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 清理 | 1. 施工垃圾清运、现场保洁清扫 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |