江苏大学附属医院东吴路2号一单元房间出新比价方案

江苏大学附属医院东吴路2号一单元房间出新项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.由于老门诊搬迁，现需将东吴路2号房屋分批出新，并对外墙悬挂物（防盗窗、花架等）进行清理。原房屋内物品去留由甲方决定。现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

4.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49800元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| （一）东吴路2号1单元房间出新 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间号 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 302 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、室内所有家具拆除人工搬运至甲方指定地点，包含但不限于：床、沙发、家具、桌椅、衣柜等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 2 | 窗帘 | 1、采购装布艺卷帘 | 套 | 2 |  |  |
|  | 3 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 4 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 402 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、室内所有家具拆除人工搬运至甲方指定地点，包含但不限于：床、沙发、家具、桌椅、衣柜等 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | ㎡ | 126 |  |  |
|  | 2 | 地面 | 1、12厚企口强化复合木地板，板缝用粘结剂粘铺 | ㎡ | 24 |  |  |
|  |  |  | 1、80贴脚线 | m | 26.5 |  |  |
|  | 3 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 门 | 1、房门下沿切割（降低高度并恢复安装） | 樘 | 2 |  |  |
|  | 5 | 墙面及天棚 喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类 ：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3 、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 126 |  |  |
|  | 6 | 电路部分 | 1、更换配电箱及元器件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、300*300LED平板灯吸顶安装 | 组 | 3 |  |  |
|  |  |  | 1、 600*600LED平板灯吸顶安装 | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、400*400LED平板灯吸顶安装 | 组 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 7 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 8 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
|  | 9 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2 、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 501 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | 处 | 3 |  |  |
|  | 2 | 地面 | 1、12厚企口强化复合木地板，板缝用粘结剂粘铺 | ㎡ | 24 |  |  |
|  |  |  | 1、80贴脚线 | m | 26.5 |  |  |
|  | 3 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 门 | 1、房门下沿切割（降低高度并恢复安装） | 樘 | 2 |  |  |
|  | 5 | 墙面及天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类 ：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3 、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | 处 | 3 |  |  |
|  | 6 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 7 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 8 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
|  | 9 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2 、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 502 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、室内所有家具拆除人工搬运至甲方指定地点，包含但不限于：床、沙发、家具、桌椅、衣柜等 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、拆除破损地砖（需要满足新做要求） | 处 | 1 |  |  |
|  | 2 | 地面 | 1、地砖修补 | 处 | 1 |  |  |
|  | 3 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 电路部分 | 1、更换配电箱及元器件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  | 5 |  | 1、300*300LED平板灯吸顶安装 | 组 | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 1、600*600LED平板灯吸顶安装 | 组 | 2 |  |  |
|  | 7 |  | 1、400*400LED平板灯吸顶安装 | 组 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 8 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 9 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2 、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 11 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 601 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | 处 | 2 |  |  |
|  | 2 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 3 | 墙面及天棚 喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类 ：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3 、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | 处 | 2 |  |  |
|  | 4 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 5 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 602 | 1 | 拆除搬运部分 | 1、吊顶拆除 | ㎡ | 25.16 |  |  |
|  |  |  | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | 处 | 2 |  |  |
|  | 2 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 3 | 墙面及天棚 喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类 ：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3 、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | 处 | 2 |  |  |
|  | 4 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 5 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 6 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 605 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  |
|  | 1 | 拆除搬运部分 | 1、室内所有家具拆除人工搬运至甲方指定地点，包含但不限于：床、沙发、家具、桌椅、衣柜等 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | 项 | 1 |  |  |
|  | 2 | 地面 | 1、12厚企口强化复合木地板，板缝用粘结剂粘铺 | ㎡ | 24 |  |  |
|  |  |  | 1、80贴脚线 | m | 26.5 |  |  |
|  | 3 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 2 |  |  |
|  | 4 | 洗漱台 | 1、成品洗漱台（含龙头及上下水配件） | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、给、下水管改造及材料 | 项 | 1 |  |  |
|  | 5 | 墙面及天棚 喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3 、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | 项 | 1 |  |  |
|  | 6 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 3 |  |  |
|  | 7 | 免漆板 | 1、免漆板补洞 | ㎡ | 1 |  |  |
|  | 8 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 9 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2 、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 11 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 606 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  |
|  | 1 | 拆除搬运部分 | 1、室内所有家具拆除人工搬运至甲方指定地点，包含但不限于：床、沙发、家具、桌椅、衣柜等 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、阳台花架拆除 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1、铲除涂料面：墙面及顶面涂料、腻子、砂浆层等拆除及外运（需要满足新做要求） | ㎡ | 8 |  |  |
|  | 2 | 台盆 | 1、台盆柜石材维修 | 项 | 1 |  |  |
|  | 3 | 窗帘 | 1、采购安装布艺卷帘 | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 墙面及天棚 喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类 ：满刮2厚面层耐水腻子2遍 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 8 |  |  |
|  | 5 | 电路部分 | 1、10A五孔插座更换 （含安装盒） | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1、双联单控灯具开关更换 （含安装盒） | 只 | 4 |  |  |
|  | 6 | 垂直运输 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 7 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
|  | 8 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 9 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| （二）东吴路2号外墙防盗窗拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙悬挂物拆除 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | 1 | 拆除 | 1、外墙防盗窗拆除（高空） | 樘 | 17 |  |  |
|  | 2 | 机械费 | 1、高空作业车 | 项 | 1 |  |  |
|  | 3 | 垃圾弃置 | 1 、废弃料品种 ：拆除垃圾下楼、清理并外运 2 、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
|  | 4 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |