江苏大学附属医院东吴路2号增设钢结构值班室比价方案

江苏大学附属医院东吴路2号增设钢结构值班室项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.由于老门诊搬迁，将东吴路2号用于安置学生。现需在东吴路2号房屋门口增设钢结构值班室，并将老门诊原铁质门拆除后移至现东吴路2号位置安装，并接入门禁系统。现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

4.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为30000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 东吴路2号增设钢结构值班室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 钢屋架 | 1、60*60*4mm热镀锌方管 | 支 | 37 |  |  |
| 2 | 墙、顶面 | 1、75厚0.5mm岩棉彩钢夹芯板 | ㎡ | 50 |  |  |
|  |  | 1、75厚0.5mm岩棉彩钢瓦楞夹芯板 | ㎡ | 25 |  |  |
|  |  | 1、0.8mm收边条及门窗套 | m | 78 |  |  |
| 3 | 窗 | - 铝合金推拉窗（含窗框、窗扇） - 2、尺寸：1200mm*900mm | 樘 | 2 |  |  |
|  |  | 1、不锈钢防盗窗 2、尺寸：1200mm*900mm | 樘 | 2 |  |  |
| 4 | 门 | 1、钢质防盗门（含合页、锁具） 2、尺寸：2000mm*900mm | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 地面 | 1、满铺20厚硬质胶合板 2、沉头螺丝固定在钢架上 | ㎡ | 16 |  |  |
| 6 | 电路部分 | 1、配电箱及元器件(含40A/2P总空气开关1只，分开关4只,25A/2P断路器1只，20A/2P断路器3只，接地排） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 1、220V电子计量表 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） | 只 | 4 |  |  |
|  |  | 1、16A三孔插座（含安装盒） | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 1、φ120球形LED灯、吸顶安装 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 1、BV2.5mm²电源线（槽板内安装） | m | 55 |  |  |
|  |  | 1、30mm线槽板及安装 | m | 19 |  |  |
|  |  | 1、RVV3*4mm²护套线 | m | 220 |  |  |
|  |  | 1、φ30mm线管及安装 | m | 220 |  |  |
|  |  | 1、单联单控灯具开关（含安装盒） | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 防水 | 1、屋面与原建筑墙体结合处的防水 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 综合脚手架 | 1.满足本项目所有脚手架的需要 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 人工费 | 1.制作安装费 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 保洁 | 1、现场清理 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 围墙大门更换 | 1、拆除原大门，将老门诊铁质门拆除后移至现位置安装（含拆除后的门禁系统安装），利用现场拆除后的材料 、不够补充同材质的材料 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 2、油漆出新 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 3、门禁电源：从值班室配电箱将电源接至门禁系统，BV2.5mm²*3电源线（穿管安装） | m | 20 |  |  |