医政路5号10栋危楼围挡项目比价方案

一、项目名称：医政路5号10栋危楼围挡

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为保证安全，医政路5号10栋危楼须进行围挡。（具体尺寸须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.所有能进入的地方都须制作安装围挡（强度须满足要求）；

- 2.须张贴醒目标牌标识，防止有人进入；

- 3.围挡内所有水、电、气的开关必须断开；

- 4.施工过程中尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款（质保期两年）。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为6000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 医政路五号10栋危楼围挡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 围挡制作 | 1、临时围挡 2、4*4镀锌方管焊接框架，间距400mm 3、膨胀螺丝与墙地面固定 | ㎡ | 89 |  |  |
| 2 | 彩钢瓦 | 1、0.5厚彩钢瓦用燕尾螺丝锚固 2、高度2500mm 3、确保牢固 | ㎡ | 89 |  |  |
| 3 | 标牌标识 | 1、材质：PVC发泡板 2、要求：字体醒目 3、标语：危楼请勿靠近 | 组 | 9 |  |  |
| 4 | 辅材 | 1、焊条、磨片、防锈漆、膨胀螺丝、钻尾自攻螺丝等 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 2、施工现场清扫 2、垃圾转运至指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |