江苏大学附属医院神经外科监护室增加钢制医用家具比价方案

江苏大学附属医院外科大楼病房增加钢制医用家具项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.由于外科7楼病房改造后病房及监护室区域储物空间不足，在治疗室区域增加钢质医用治疗柜供治疗用品摆放。集中勘察时间：2月6日上午10：30。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

4.质保期：本项目钢制医用家具质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

6.施工要求：（1）柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，化学成分：C≤0.1%、Mn≤0.25%、P≤0.02%、S≤0.02%，钢板推荐采用宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌。

（2）台面：采用医用纯亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm，放射性：内照射指数：≤0.1；外照射指数≤0.1，亚克力人造石推荐采用客乐思、戈兰迪或同档次其他品牌。

（3）表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，粉末推荐采用阿克苏·诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌。

（4）五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，钥匙拔出静拉力：≤4N；，钥匙开启扭矩：≤0.2N•m，推荐采用金固、望通或同档次其他品牌，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，导轨推荐采用DTC或同档次其他品牌，液压缓冲不锈钢铰链，铰链推荐采用DTC或同档次其他品牌。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 神经外科监护室增加钢质医用治疗柜制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 组成 | 规格（mm) | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜（上） | 2750*750*360 | m | 2.75 |  |  | - 主体材质采用电解钢板制作 - 台面采用医用级复合亚克力人造石 3、工艺采用电阻焊接 |
|  |  | 置物架（中） | 2750*550 | m | 2.75 |  |  |  |
|  |  | 医用环保治疗台（下） | 2750*850*600 | m | 2.75 |  |  |  |
|  |  | 医用环保治疗台台面 | 2750*600 | m | 2.75 |  |  |  |
| 2 | 现场保护及保洁 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |