会议室空调电源及开关箱安装项目

比价方案

一、项目名称：会议室空调电源及开关箱安装。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为配合图书馆会议室改造，须暗敷5台柜式空调电源、开关箱及周围插座（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1.在会议室安装PZ30开关箱4套（每只开关箱内安装4P/63A空气开关一只）；

2.敷设会议室4台柜式空调电源（WDZ-YJY-5*6mm²）及休息室1台柜式空调（WDZ-BYJ-3*4mm²）；

3.会议室周围墙面安装12组五眼插座（220V/10A）；

- 3.所有施工必须符合国家行业规范要求（开孔必须封堵、暗敷导线必须穿管）；

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为15000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打洞（孔） | 1、名称：机械墙面开孔 2、规格：DN100 3、类型：圆形 4、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙面开槽 2、规格：300*300*160 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙面开槽 2、规格：50 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | m | 12 |  |  |
| 4 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙面开槽 2、规格：30 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | m | 39 |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG30-SCE 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 130 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG25-SCE 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 120 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 2、规格：300*200*150 3、4P/63A开关1只 4、安装方式：壁挂暗装，下沿距地0.5米 | 组 | 4 |  |  |
| 8 | 插座 | 1、名称：三匹柜式空调插座（安全型） 2、规格：220V 16A 3、安装方式：嵌墙，底边距地0.3m | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 插座 | 1、名称：单相二三孔插座（安全型） 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌墙，底边距地0.3m | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 空气开关 | 1、名称：带漏电保护空气开关 2、规格：2P/40A 3、安装方式：配电箱内 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 1、名称：带漏电保护空气开关 2、规格：2P/16A 3、安装方式：配电柜内 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 暗盒 | 1、名称：暗盒 2、安装形式：暗装 | m | 13 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-3*2.5 | m | 360 |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-3*4 | m | 42 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套 5、敷设方式、部位：穿管顶面敷设 | m | 130 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |