综合维修值班室改造出新项目比价方案

一、项目名称：综合维修值班室改造出新。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为保持综合维修值班室环境整洁，确保安全、稳定运行，现需对综合维修值班室进行改造出新，增加隔断和生活物品柜（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.2台空调室外机移位；

- 2.水池拆除；

- 3.原屋面拆除；

- 4.实心砖砌墙；

- 5.墙面抹灰刷乳胶漆；

- 6.混凝土垫层铺地砖、踢脚线；

- 7.镀锌方管骨架+岩棉夹芯板做顶（包括防水）

- 8.制作安装铝合金隔断+铝合金门

- 9.制作安装2组生活柜和2组物品柜

- 10.新装PZ-30配电箱（内装空气开关）；

- 11.敷设安装插座、照明电源线、开关、供水管等相关项目（明装）；

- 12.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 13.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为46500元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 综合维修值班室改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 空调移位 | 1、3匹+5匹柜式空调外机移位 2、距离:包含铜管、氟利昂 3、包含调试，确保正常运行 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 水池拆除 | 1、原砖墙水池拆除 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 屋面拆除 | 1、原彩钢瓦屋面、支撑方管龙骨拆除 2、拆除垃圾吊运堆放指定地点 | m² | 20.30 |  |  |
| 4 | 实心砖墙 | 1、240mm厚加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm厚 3、墙体二侧转孔100mm深 4、位置：内、外之间室隔墙及原窗洞砖块砌筑补平 | ㎡ | 10.5 |  |  |
| 5 | 墙面抹灰 | 1、墙体类型：抹水泥砂浆 砖墙内外墙面 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | ㎡ | 19.8 |  |  |
| 6 | 乳胶漆 | 1、刮腻子两遍，砂纸打磨平整 2、立邦净味乳胶漆两遍 | ㎡ | 78.6 |  |  |
| 7 | 混凝土 垫层 | 1、混凝土强度：C10 2、厚度：15cm 3、工艺：人工搅拌+振捣密实+表面收光 4、要求：垫层厚度偏差≤5mm | m² | 18.6 |  |  |
| 8 | 地砖 | 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥砂浆铺贴 3、规格：600*600 | ㎡ | 18.6 |  |  |
| 9 | 踢脚线 | 1、瓷砖踢脚线 2、高度10cm 3、素水泥砂浆铺贴 | m | 28.00 |  |  |
| 10 | 镀锌方管骨架 制作安装 | 1、材料：镀锌方管 80mm×80mm×2.5mm 2、工艺：现场下料、焊接成型，焊接处补刷防锈漆 3、含辅材：焊条、防锈漆、螺栓等连接材料 | m² | 31.00 |  |  |
| 11 | 岩棉夹芯板 | 1、面板：镀铝锌彩钢板（PVDF涂层） 2、夹芯厚度：75mm（A 级不燃） 2、工艺：方管与夹芯板间增设 2mm厚尼龙隔热垫片、所有板边切口涂刷 环氧富锌防腐漆 3、含辅材：自攻螺钉、密封胶、抽芯铆钉 | m² | 20.3 |  |  |
| 12 | 屋檐防水施工 | 1、防水部位：屋檐顶部边缘及接缝处 2、材料：采用 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材，配套基层处理剂、密封胶 3、包含内容：基层清理、涂刷处理剂、防水卷材铺设、收头处理、废料清理 | m² | 18.5 |  |  |
| 13 | 铝合金隔断 | 1、采用国标75*45铝合金方管型材，厚度1.3mm 2、铝合金拼接角码30*30、螺丝固定 3、隔墙平面采用铝合金蜂窝式扣板，规格10*100 4、铝合金压条10*10，厚度12mm | m² | 11 |  |  |
| 14 | 铝合金门 | 1、铝合金门 2、850*2000 3、表面氟碳喷涂处理㎡ 4、8mm 钢化透明玻璃 5、配套不锈钢五金拉手等 | 樘 | 1 |  |  |
| 15 | 生活柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2100mm×1200mm×500mm 3. 结构：多格层架 ，实木柜门，现场就位固定 4. 辅材：不锈钢铰链，500拉手 | 组 | 2 |  |  |
| 16 | 物品柜 制作安装 | 1. 材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2. 规格：2000mm×1700mm×420mm 3. 结构：多层隔板，铝框玻璃柜门、现场组装稳固 4. 辅材：不锈钢铰链 | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 配电箱 | 1、新装PZ-30配电箱及元器件 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 空气开关 | 1.规格：1P16A+N漏电控制开关 2.配电箱内接线 | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 线槽 | 1.规格：2.5cm宽PVC线槽 | 米 | 65 |  |  |
| 20 | 配线 | 1.规格：BV4mm²铜导线 | 米 | 195 |  |  |
| 21 | 吸顶灯 | 1、LED60W灯具 2、包含安装调试 | 套 | 3 |  |  |
| 22 | 明盒 | 1.明装 | 个 | 12 |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.明装双联单控开关 | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 插座 | 1.明装10A五孔插座 | 套 | 10 |  |  |
| 25 | 给水管敷设 | 1.淋浴房、洗衣房 2、包含原水管拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 合计 |  |  |  |  |  |