江苏大学附属医院图书馆原结构梁改造加固比价方案

江苏大学附属医院图书馆原结构梁改造加固比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.因图书馆在施工改造中发现部分原结构梁强度不够，为保证原结构梁与新结构梁的稳固连接，对其进行改造加固。联系人勘察现场（联系电话：15050875537）。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期7天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 江苏大学附属医院图书馆原结构梁改造加固 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 加固构件拆除 | 1.构件表面的附着物种类:按现场实际情况确定，一起拆除 2.垃圾:拆除的建筑垃圾外运处置按照相关规定文件执行，投标人在综合单价自行考虑。 | ㎡ | 30 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：砖砌体 2、拆除砌体的截面尺寸：300mm 3、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆、涂料等 | ㎡ | 5.1 |  |  |
| 3 | 凿毛 | 1、凿毛部位：新旧混凝土交接处，投标人在综合单价自行考虑。 | m | 48 |  |  |
| 4 | 新旧混凝土面刷界面剂 | 1、凿毛部位：新旧混凝土交接处，投标人在综合单价自行考虑。 | 处 | 12 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾下楼、清理并外运 2、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 植筋 | 1、植筋规格：φ12（水平方向） 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：贯通 4、结构胶种类：改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂 | 根 | 48 |  |  |
| 7 | 植筋 | 1、植筋规格：φ18（水平方向） 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：贯通 4、结构胶种类：改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂 | 根 | 132 |  |  |
| 8 | 新旧钢筋焊接 | 1、钢筋种类、规格：HRB400;φ6-φ18 | 根 | 2664 |  |  |
| 9 | 锚固钢板 | 1、构件名称：0.5钢板300*350 2、钢材表面处理方式：高强楼栓锚固 3、钢材规格：Q335 4、油漆种类、遍数：两遍 | 块 | 28 |  |  |
| 10 | 锚固孔注胶 | 1、注浆种类及配合比：环氧胶 2、注射方式：注胶 3、胶缝3-5mm | 处 | 28 |  |  |
| 11 | 构件包钢加固 | 1、构件名称：梁包钢加固 2、钢材表面处理方式：满足设计、规范及验收要求 3、钢材规格：Q335B 4、螺栓种类：高强螺栓锚固 5、油漆种类、遍数：两边 | ㎡ | 60 |  |  |
| 12 | 构件粘贴钢板 | 1、构件类型：梁加固 2、钢材品种、 规格：Q235B，-100*5 3、粘贴胶品种、 用量：A级胶 4、备注：含锚栓≥M10 | ㎡ | 60 |  |  |
| 13 | 垂直运输 | 1、抗震加固部分垂直运输费用，单价包干不调整 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 满堂脚手架 | 1、加固脚手架，综合考虑 | 项 | 2 |  |  |
| 15 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |