江苏大学附属医院图书馆五层信息科办公室改造比价方案

江苏大学附属医院图书馆五层信息科办公室改造比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.为配合图书馆加装电梯及卫生间改造项目，现申请对图书馆五层信息科办公室墙面进行改造。联系人勘察现场（联系电话：15951277852）或自行勘察现场。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为42000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 信息科办公室改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：纸面石膏板吊顶 2、包含龙骨拆除 | ㎡ | 30 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：砖砌体 2、拆除砌体的截面尺寸：300mm 3、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆、涂料等 | ㎡ | 25 |  |  |
| 3 | 二次结构拆除 | 1、240*240混凝土构造柱 | m | 6.4 |  |  |
| 4 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：地砖地面 | ㎡ | 12 |  |  |
| 5 | 金属门窗拆除 | 1、金属防盗门：1100*2100 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 墙面切缝 | 1、砖砌体墙面切通缝 | m | 7 |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾下楼、清理并外运 2、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 隔断钢架 | 1、龙骨种类：40mm*60mm*4mm热镀锌方管 2、龙骨间距：竖向及横向≤400mm 3、固定方式：顶、地面150*150*10钢板、φ10mm膨胀螺丝固定 | ㎡ | 31 |  |  |
| 9 | 隔断面层（外） | 1、9.5+9.5厚双层纸面耐水石膏板 2、内填50mm隔音棉 3、板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 | ㎡ | 31 |  |  |
| 10 | 隔断面层（内） | 1、18厚阻燃实木多层板+9.5厚纸面石膏板 2、内填50mm隔音棉 3、板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 | ㎡ | 31 |  |  |
| 11 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 50 |  |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 73 |  |  |
| 13 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 50 |  |  |
| 14 | 砖砌体 | 1、砌体名称：240厚实心烧结砖 2、12厚1:3水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 4 |  |  |
| 15 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩及规格同走道地砖） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 5 |  |  |
| 16 | 踢脚线 | 1、原房间同色同质踢脚线 | m | 10 |  |  |
| 17 | 钢质门带套 | 1、成品钢质防盗门1100*2100mm 2、含门锁、门吸、门套 3、包括但不限于五金配件等 | 樘 | 1 |  |  |
| 18 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5*3 | m | 60 |  |  |
| 19 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：6类网线 | m | 150 |  |  |
| 20 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷 | m | 30 |  |  |
| 21 | 插座 | 1、名称：单相二三孔插座（安全型） 2、规格：220V 10A 3、安装方式：嵌墙，底边距地1.3m | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 插座 | 1、名称：双口网络插座 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙，底边距地1.3m | 个 | 4 |  |  |
| 23 | 开孔 | 1、名称：顶面开灯孔 2、规格：1200*300，四周龙骨加固 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式双管格栅灯 2、规格：1200*300 3、安装方式：吸顶 | 套 | 4 |  |  |
| 25 | 运杂费 | 1、材料运杂费 2、运距：自行考虑上楼等综合费用 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 零星 | 1、办公室工位拆除后恢复 | 套 | 6 |  |  |
| 27 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |