院区人脸识别摄像机智能分析终端设备

项目比价方案

院区人脸识别摄像机智能分析终端设备安装项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.院区人脸识别摄像机智能分析终端设备安装、调试、人脸识别对接。所提供设备需符合要求，后期人脸数据录入（不接受独立系统）。

2.现场自行勘察或与联系人（赵老师 15706100500）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为3年，质保期内上门维护（人脸数据录入）次数没有上线。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期2天完成安装。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需熟练掌握、能够熟练掌握，浙江大华、海康威视、人脸识别视频监控系统。无缝对接公安视频监控系统。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：48000元

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求 及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 智能分析终端 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； GPU：设备内置2颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(INT8)； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对； 人脸检测：1、支持32路200万或32路400万分辨率视频流分析；2、属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对； 人脸库容量：1、样本库最大100个，50万张图片，单库最大50万张图片；2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片；人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1、图片流：最大支持48路200万或48路400万分辨率图片流分析；2、视频流：支持32路200万或32路400万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警； 车牌库容量：1、最大50个车牌库，50万个车牌号；2、支持白名单，黑名单； 车牌比对：1、后智能：支持48路200万或48路400万分辨率； 视频结构化：1、支持32路200万或32路400万分辨率视频流分析；2、目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3、支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 通用行为分析：1、支持32路200万或32路400万分辨率视频流分析；2、规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路200万或48路400万分辨率前智能； 接入路数：64路； 网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； 解码能力：1路32MP;1路24MP;2路16MP;5路8MP@30fps;6路6MP@30fps;8路5MP@30fps;10路4MP@30fps;20路1080p@30fps;45路720p@30fps； 音频输入：1路；音频输出：2路；报警输入：16路；报警输出：8路； 硬盘接口：9个；SATA；单盘最大24TB，接第9块硬盘需要拓展支架； 电源接口：单电源； 外观形态：2U机架； 供电方式：100-240VAC，50-60Hz； 工作温度：0℃～+55℃； 储存温度：-20℃～+70℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 储存湿度：5%～95%RH（无凝结）； 认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测：GB 20815 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC3135 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据储存硬盘 | 机械硬盘 单盘容量：20TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 设备安装调试 | 负责与公安技术对接/设备安装调试摄像机状态检查（后期人脸数据录入） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备安装辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |

注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。