东吴路2号集体宿舍管道维修等项目

比价方案

东吴路2号集体宿舍管道维修等项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.更换三角阀、水龙头、阀门、下水管道，安装水管等，详见清单。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期3天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为2000元，报价不得高于控制价。

附

| 东吴路2号集体宿舍管道维修等项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| 一单元302 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 1、拆除新装DN15快开水龙头 | 只 | 1 |  |  |
| 三单元205 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角阀 | 1、卫生间拆除，新装铜三角阀 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 三角阀 | 1.厨房水池拆除，新装铜三角阀 | 只 | 1 |  |  |
| 三单元206 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 1、洗菜盆拆除新装高弯水龙头 | 只 | 1 |  |  |
| 三单元306 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 1、洗菜盆拆除新装高弯水龙头 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 水表 | 1、卫生间拆除DN15水表 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 堵头 | 卫生间新装DN15堵头 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 1、卫生间新装快开DN15水龙头 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 下水 | 1、阳台陶瓷水池拆除新装下水 | 套 | 1 |  |  |
| 三单元606 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌管 | 1、拆除DN15镀锌管 | 米 | 2 |  |  |
| 2 | 球阀 | 1、新装PPR20球阀 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1、φ20mm含配件 | 米 | 35 |  |  |
| 4 | 三角阀 | 1、新装铜三角阀 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 打孔 | 1、打穿墙洞25 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 软管 | 1、金属软管40cm | 根 | 2 |  |  |
| 2-3单元休息平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC排水管 | 1、φ110mmPVC排水管维修（含配件） | 米 | 2 |  |  |
| 2 | PVC排水管 | 1、φ50mmPVC排水管维修（含配件） | 米 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。