门诊南一楼公共卫生间蹲坑感应器改

手压式冲洗阀项目比价方案

门诊南一楼公共卫生间蹲坑改手压式冲洗阀项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.墙地砖拆除，墙地面找平，刷防水，贴墙地砖，拆感应器9套，安装手压式冲洗阀9套 ，安装给水管，垃圾清理。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期7天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为18000元，报价不得高于控制价。

附

| 门诊公共卫生间蹲坑感应器改手压式冲洗阀 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 墙砖拆除 | 1、男女卫生间墙面 600×1200瓷砖铲除 2、结合层铲除至结构基层 3、铲除后清理残留砂浆及浮灰 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 地砖拆除 | 1、男女卫生间地面 600*600瓷砖铲除 2、结合层铲除至结构基层 3、铲除后清理残留砂浆及浮灰 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 墙地面找平 | 1、涂刷水泥素浆一道 2、50mm厚水泥砂浆找平 3、男女卫生间 | m² | 7.2 |  |  |
| 4 | 防水 | 1、男女卫生间找平层干燥（含水率≤9%） 2、5mm 厚 JS-Ⅱ 型防水涂料（两遍） 3、闭水试验≥24h 无渗漏 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 墙地砖 | 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥砂浆满刮铺贴 3、地砖尺寸600*600（男女卫生间） 4、材料：(材料颜色需同原地砖) | m² | 7.2 |  |  |
|  |  | 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥砂浆满刮铺贴 3、尺寸600*1200（刷胶黏剂） 4、材料：(材料颜色需同原墙砖) 5、男女卫生间 | m² | 19.44 |  |  |
| 6 | 美缝 | 1、墙地砖美缝 2、材料：(材料颜色需同原墙地面一致) | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 垃圾清理 | 1、拆除垃圾转运弃置 2、现场清扫 | 车 | 2 |  |  |
| 8 | 感应器拆除 | 1、拆除红外线感应器及配套冲洗管 | 套 | 9 |  |  |
| 9 | 给水管安装 | 1、PPR给水管直径D32mm 2、含PPR管件安装 | 米 | 18 |  |  |
| 10 | 冲洗阀 | 1、自闭式冲洗阀DN25mm 2、含配套不锈钢冲洗管及其它配件 | 套 | 9 |  |  |
| 11 | 开槽 | 1、墙面开槽宽度40mm 2、水泥砂浆填缝 | 米 | 21 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。