江苏大学附属医院图书馆五层自习室新增空调电源开关及网络比价方案

江苏大学附属医院图书馆五层自习室新增空调电源开关及网络比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.为配合图书馆六层报告厅及五层自习室改造项目，经现场勘查，现申请对图书馆五层自习室增加空调电源及开关，同时根据信息处现场调研，需要安装网络，以保证自习室使用效果。联系人勘察现场或自行勘察现场。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为40000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 图书馆五层自习室新增空调电源开关及网络 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 打洞（孔） | 1、名称：机械墙面开孔 2、规格：DN50 3、类型：圆形 4、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙、地面开槽 2、规格：30 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | m | 33 |  |  |
| 3 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG30*1.6 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 85 |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 33 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 （利旧） 2、规格：500*350*120 、2P16A空开6只、接线端子 3、安装方式：壁挂暗装，下沿距地1.5米 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 插座 | 1、名称：五匹柜式空调插座 2、规格：380V 25A 3、安装方式：嵌墙，底边距地0.3m | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：4P-100A 3、安装方式：配电箱内 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 开关 | 1、名称：漏电开关 2、规格：220V 16A 3、安装方式：开关箱内 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：4P-25A 3、安装方式：开关箱内 | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、安装形式：暗装 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6 | m | 425 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3、规格：4*10+1*6 4、材质：铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套 5、敷设方式、部位：穿管顶面敷设 | m | 35 |  |  |
|  | 铜线鼻子 | 1、名称：铜线鼻子 2、规格：10mm² | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：超6类网线 4、敷设方式、部位：穿管顶面敷设，由五层顶面接入六层音控室机柜（需拆除顶面石膏板并修复） 5、位置：共四个点位，五层3个、六层一个 | m | 170 |  |  |
| 15 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG20*1.6 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 160 |  |  |
| 16 | 吸顶AP | 1、产品型号：H3C UAP752 2、产品说明：3600M双频四流Wi-Fi 7吸顶AP，1个2.5G WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数100(平均带宽2-4Mbps)，无线终端最大接入数为256(理论值)，建议覆盖半径20-25m(空旷)。支持自组网(需配合UR路由器)。支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议。支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电(均需单独采购) | 组 | 3 |  |  |
| 17 | POE交换机 | 1、产品型号：H3C US110E-HP 2、产品说明：交换容量20Gbps，包转发率14.9Mpps；10个10/100/1000Mbps自适应电口(其中8口支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率120W | 组 | 1 |  |  |
| 18 | AC | 1、产品型号：H3C UR7308E 2、产品说明：机架式10口2.5G路由器UR7308E，固化2个2.5GE电口，7个千兆电口，1个万兆光口，推荐带终端数300台，推荐带宽5Gbps，内置AC功能，支持管理AP数200；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持web、云平台与小贝APP管理 | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 踢脚线 | 1）8厚100mm高浅咖啡色成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2）水泥钉固定金属卡键上端，中距300 | m | 87 |  |  |
| 20 | 吊顶天棚 | 1、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、9.5mm厚防火石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 3、50系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 | ㎡ | 11.5 |  |  |
| 21 | 金属隔断 | 1、75系列轻钢龙骨框架 2、欧松板基层 3、9.5mm厚防火石膏板 4、位置：落水管包柱子 | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙、顶面 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 24.1 |  |  |
| 23 | 开孔 | 1、名称：石膏板顶面开检修口、四周龙骨加固 2、规格：400*400 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 检修口 | 1、名称：成品铝合金检修口 2、规格：400*400 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾下楼、清理并外运 2、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  |  |