江苏大学附属医院图书馆公共区域修缮比价方案

江苏大学附属医院图书馆公共区域修缮比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.图书馆(科研楼)加装电梯、卫生间改造项目接近完工，1-3层实验室改造项目尚未启动，4层GCP病房改造项目正在招标，经现场勘查，现申请对图书馆一至六层工作界面与非工作界面分割，并对公共区域破损地砖、墙面、吊顶修补，并安装电梯不锈钢门套。联系人勘察现场：联系电话0511-85026733

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49800元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 图书馆零星修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 顶面锯缝 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后不规则顶面锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  | 6F |
| 2 | 加固 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后断面的龙骨、吊筋加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 4 | 天棚面喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 5 | 门头 | 1、18厚实木多层板基层，9.5厚纸面石膏板面层，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 ，φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、规格：1900*400，预留卫生间集成吊顶槽口 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地面锯缝 | 1、名称：原地面地砖拆除后不规则部位锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 8 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩同走道地砖） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 5、规格：500*500加工砖 | ㎡ | 14.3 |  |  |  |
| 9 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 1、名称：10厚120mm黑色定制石材踢脚线，石材粘接剂粘接 | m | 15 |  |  |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：过道内墙、报告厅外墙 2、腻子种类：铲除修补，刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料2遍 | ㎡ | 430 |  |  |  |
| 12 | 明线槽拆除 | 报告厅外墙明线槽拆除、电路整改 | 项 | 1 |  |  | 6F |
| 1 | 顶面锯缝 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后不规则顶面锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  | 5F |
| 2 | 加固 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后断面的龙骨、吊筋加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 4 | 天棚面喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 5 | 门头 | 1、18厚实木多层板基层，9.5厚纸面石膏板面层，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 ，φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、规格：1900*400，预留卫生间集成吊顶槽口 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地面锯缝 | 1、名称：原地面地砖拆除后不规则部位锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 8 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩同走道地砖） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 5、规格：500*500加工砖 | ㎡ | 14.3 |  |  |  |
| 9 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 1、名称：10厚120mm黑色定制石材踢脚线，石材粘接剂粘接 | m | 15 |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  | 4F |
| 1 | 顶面锯缝 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后不规则顶面锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  | 3F |
| 2 | 加固 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后断面的龙骨、吊筋加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 16 |  |  |  |
| 4 | 天棚面喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 16 |  |  |  |
| 5 | 门头 | 1、18厚实木多层板基层，9.5厚纸面石膏板面层，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 ，φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、规格：1900*400，预留卫生间集成吊顶槽口 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地面锯缝 | 1、名称：原地面地砖拆除后不规则部位锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 8 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩同走道地砖） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 5、规格：500*500加工砖 | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 9 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 1、名称：10厚120mm黑色定制石材踢脚线，石材粘接剂粘接 | m | 16 |  |  |  |
| 11 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨 2、9.5厚单层双面纸面石膏板 3、板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 | ㎡ | 12.9 |  |  |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（单面） 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 12.9 |  |  |  |
| 1 | 顶面锯缝 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后不规则顶面锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  | 2F |
| 2 | 加固 | 1、名称：原石膏板顶面拆除后断面的龙骨、吊筋加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 4 | 天棚面喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 5 | 门头 | 1、18厚实木多层板基层，9.5厚纸面石膏板面层，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 ，φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、规格：1900*400，预留卫生间集成吊顶槽口 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 地面锯缝 | 1、名称：原地面地砖拆除后不规则部位锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 平面块料拆除 | 1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 8 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩同走道地砖） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 5、规格：500*500加工砖 | ㎡ | 23.1 |  |  |  |
| 9 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 1、名称：10厚120mm黑色定制石材踢脚线，石材粘接剂粘接 | m | 16 |  |  |  |
| 11 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨 2、9.5厚单层双面纸面石膏板 3、板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 | ㎡ | 12.9 |  |  |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（单面） 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 12.9 |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：纸面石膏板吊顶 | ㎡ | 45 |  |  | 1F |
| 2 | 拆除 | 1、原墙面二次结构拆除、水泥砂浆粉刷平整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拆除 | 1、原门框瓷砖面拆除、水泥砂浆粉刷平整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10,短边≥15,板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 2、60系列C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结 3、60系列C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 4、φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 5 | 天棚面喷刷涂料 | 1、基层类型：吊面天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 6 | 门头 | 1、18厚实木多层板基层，9.5厚纸面石膏板面层，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 ，φ8全丝吊杆连接，中距≤1200，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、规格：1900*400，预留卫生间集成吊顶槽口 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 地面锯缝 | 1、名称：原地面地砖拆除后不规则部位锯缝切齐整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 1、投标人考察现场综合考察，地面地砖（包括结合层及基层）拆除 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 9 | 地砖楼面（燃烧性能等级A级） | 1、5厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩同走道地砖，与电梯口交接处起坡、砖面抽防滑槽） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、钢筋混凝土楼板 5、规格：500*500加工砖 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 10 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层（DSM20预拌砂浆） 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚石材门槛石 | m | 2.5 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 | 1、名称：10厚120mm黑色定制石材踢脚线，石材粘接剂粘接 | m | 26 |  |  |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：过道原内墙、新做顶面及隔墙 2、腻子种类：铲除修补，刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料2遍 | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 13 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨 2、9.5厚单层双面纸面石膏板 3、板面封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 | ㎡ | 12.6 |  |  |  |
| 14 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（单面） 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：喷刷米白色无机涂料3遍 | ㎡ | 12.6 |  |  |  |
| 15 | 打洞（孔） | 1、名称：机械墙面开孔 2、规格：DN30 3、类型：圆形 4、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙、地面开槽 2、规格：30 3、填充（恢复）方式：高标号砂浆 | m | 5 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG30*1.6 4、配置形式：暗敷或顶面安装 | m | 30 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 90 |  |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：φ400 32W 3、吸顶安装 | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格：220V 6A 3、安装方式：嵌墙，底边距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 井盖 | 1、球磨铸铁井盖井座1000*1000，四周240实心砖砌筑至标高 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除垃圾下楼、清理并外运 2、运距：自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1 | 电梯不锈钢门套 | 1.洞口尺寸:金属门套 2.基层材料种类:18mm厚阻燃板基层（15mm阻燃板局部找平），刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格: 古铜色不锈钢 4.其它详见现场 | ㎡ | 32.34 | 1 |  | 电梯 |