工会活动室（图书馆602室）安装镜子项目比价方案

一、项目名称：工会活动室（图书馆602室）安装镜子

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足职工活动需要，工会申请在活动室（图书馆602室）整面墙上安装镜子，（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1、墙面基层30*40木龙骨骨架（20CM）+18mm厚阻燃基层板；

- 2、镜面安装（水银镜，不能多于7块，厚度不小于5mm）;

- 3、镜边周围欧松板基层（含不锈钢包套）；

- 4、镜子需人工搬运至图书馆6楼；

- 5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为10000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 图书馆602工会整面墙墙镜子安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 墙面基层 | 1、30*40木龙骨骨架（20公分） 2、18mm阻燃基层板 | m² | 24.38 |  |  |
| 2 | 镜面安装 | 1、墙面镜子安装（水银镜） 2、包括辅材 3、镜体分为7块（厚度5mm) | m² | 24.38 |  |  |
| 3 | 不锈钢收口 | 1、镜边周围欧松板基层、不锈钢包套 2、包括辅材 | m | 25.80 |  |  |
| 4 | 搬运安装费 | 1、人工搬运六层 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 总计 |  |  |  |  |  |