基于机器视觉和深度学习的输液患者突发危重情况智能预警系统

安装工程

项目比价方案

基于机器视觉和深度学习的输液患者突发危重情况智能预警系统设备安装工程，项目比价方案具体如下：

一、项目概况及要求：

1.投标供应商需按照现场要求自行勘察，提供相关产品的检验报告及3C认证证书，产品为合格。

1：1基于机器视觉和深度学习的输液患者突发危重情况智能预警系统安装工程，1:2所提供的设备必须严格遵守参数要求设备参数不接受变更。1:3施工单位配合系统调试次数无上限直至项目结束。

2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师13775350888）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于视频监控的特殊性，质保服务响应时间2内小时候到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，（以验收之日起计）。

5.中标后，工期2天完成维修、改造安装调试。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。

附：

| 原有设备基础新增材料（报价清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求 及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 储存硬盘 | 4TB 国行 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 智能抓拍摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万；最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；20m（暖光）；4m（人脸检测距离）；补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8；视场角：水平：113°～47°；垂直：60°～26°；对角：133°～53°；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率以下支持）；自适应镜头校正（图像矫正）：支持；音频接口：支持；内置麦克风：支持，内置双麦克风；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；外部报警；虚焦侦测；人脸检测；车牌识别；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；最大Micro SD卡：1TB；其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；防护等级：IP67；IK10； ▲开启绊线入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动（提供公安部检测报告） ▲开启区域入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动（提供公安部检测报告） ▲支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划（提供公安部检测报告） | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 信号线 | 纯铜8芯双绞线线芯0.65（六类国标网线） | 箱 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；接入路数：32路；分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；解码能力：不开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；报警输入：16路；报警输出：4路；硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测报告）▲可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当Normal系统无法正常启动时，可通过Rescue系统将Normal系统修复（提供公安部检测报告） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 24个全千兆POE接口，支持24个千兆以太网口，2个千兆光口；2个万兆光口用于上联支持VSU虚拟化技术，灵活组网性能强多种网络安全策略，实时监测，保证网络持续健壮性完善的QoS策略，实现网络资源灵活分配，速率稳定不拥堵多重网络管理方式 实现简单轻松的网络维护；支持端口IP绑定 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 光缆 | 8芯光缆（包含铺设熔接及传输设备） | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | 穿线管 | 国标PVC阻燃线管20mm | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 安装辅助材料 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 线路铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |

注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。（无项目增补）