江苏大学附属医院心导管室更衣室改造比价方案

江苏大学附属医院心导管室更衣室改造比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.心导管室更衣室年久失修，墙面瓷砖脱落，天花板返潮发霉，需改造修复。墙面采用医疗板，顶面铝合金吊顶，详见清单。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期3天完成墙顶地部分维修出新，开工日期与院方协商。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49500元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 心导管室更衣室改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 男值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搬运 | 值班室内更衣柜、值班床等物品搬运以便工作，墙顶地改造结束后复原 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 吊顶拆除 | 1、原破损吊顶拆除 2、含龙骨吊筋 | m2 | 15 |  |  |
| 3 | 墙砖拆除 | 1、墙面 600*600瓷砖铲除 2、结合层铲除至结构基层 3、铲除后清理残留砂浆及浮灰 | m2 | 43.28 |  |  |
| 4 | 墙面找平 | 1、墙面水泥砂浆粉刷 | m2 | 43.28 |  |  |
| 5 | 铝合金吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1250mm 8， 2、龙骨：50承载龙骨，双向间距≤1200mm 3、暗架A字龙骨，暗架A字龙骨吊件 4、面层材料品种、规格：600*600集成吊顶（1.0mm厚） | m2 | 14.1 |  |  |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨框架（1.8mm厚）欧松板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：4.5MM高压装饰不燃医疗板，A2级防火，含安装用铝型材配件及其他配件等 | m2 | 43.28 |  |  |
| 7 | 套装门 | 1、实木复合免漆门 2、含门框、门扇、门套线 3、1000×2200 4、五金：含合页、门锁、门吸等 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | PVC塑胶地材 | 1、基层厚度、材料种类：5-6mm厚水泥自流平（强度≥C25F7） 2、粘结层厚度、材料种类：粘贴剂粘帖 3、面层材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面（颜色需同原介入手术室地面） 4、同质透芯，燃烧等级B1级 | m2 | 14.1 |  |  |
| 9 | 金属踢脚线 | 1、9mm欧松板基层 2、1.2mm厚本色拉丝304不锈钢 3、高度10cm | m | 15.46 |  |  |
| 10 | 更衣柜 | 1、名称：更衣柜制作安装 2、规格：2100mm高×2000宽mm×600深mm 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 1、名称：更衣柜制作安装 2、规格：2800mm高×2000宽mm×600深mm 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 柜门安装 | 1、名称：柜门制作安装 2、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：定制加工，边缘封边 | m2 | 9.8 |  |  |
| 12 | 铰链 | 1、名称：不锈钢铰链 2、规格：适配柜门/抽屉的标准铰链 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：配套柜门，开合顺畅 5、品牌：悍高 | 付 | 30 |  |  |
| 13 | 拉手 | 1、名称：不锈钢拉手 2、规格：96型不锈钢拉手 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：适配柜门，钻孔固定 5、品牌：悍高 | 只 | 30 |  |  |
| 14 | 辅材 | 1、材料：中性防霉玻璃胶、不锈钢专用螺丝、膨胀栓等 2、适配：所有辅材符合医院卫生标准，防水防霉 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 灯具安装 | 1、LED嵌入式平板灯 2、600×600 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 垃圾清理 | 1、拆除垃圾转运弃置 2、现场清扫 | 项 | 1 |  |  |
| 女值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搬运 | 值班室内更衣柜、值班床、桌椅等物品搬运以便工作，墙顶地改造结束后复原 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 墙砖拆除 | 1、墙面 600*600瓷砖铲除 2、结合层铲除至结构基层 3、铲除后清理残留砂浆及浮灰 | m2 | 37.86 |  |  |
| 3 | 墙面找平 | 1、墙面水泥砂浆粉刷 | m2 | 37.86 |  |  |
| 4 | 铝合金吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1250mm 8， 2、龙骨：50承载龙骨，双向间距≤1200mm 3、暗架A字龙骨，暗架A字龙骨吊件 4、面层材料品种、规格：600*600集成吊顶（1.0mm厚） | m2 | 8.47 |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨框架（1.8mm厚）欧松板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：4.5MM高压装饰不燃医疗板，A2级防火，含安装用铝型材配件及其他配件等 | m2 | 37.86 |  |  |
| 6 | 套装门 | 1、实木复合免漆门 2、含门框、门扇、门套线 3、1000×2200 4、五金：含合页、门锁、门吸等 | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | PVC塑胶地材 | 1、基层厚度、材料种类：5-6mm厚水泥自流平（强度≥C25F7） 2、粘结层厚度、材料种类：粘贴剂粘帖 3、面层材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面（颜色需同原介入手术室地面） 4、同质透芯，燃烧等级B1级 | m2 | 8.47 |  |  |
| 8 | 金属踢脚线 | 1、9mm欧松板基层 2、1.2mm厚本色拉丝304不锈钢 3、高度10cm | m | 13.52 |  |  |
| 9 | 灯具安装 | 1、LED嵌入式平板灯 2、600×600 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 垃圾清理 | 1、拆除垃圾转运弃置 2、现场清扫 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |