图书馆及肿瘤楼电梯轿厢内视频监控系统安装恢复工程

项目比价方案

图书馆及肿瘤楼电梯轿厢内视频监控系统安装恢复工程比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.图书馆需安装电梯监控摄像机3台，肿瘤楼东侧新更换电梯的视频监控进行恢复，所用设备兼容院区原有视频监控系统，中标单位自行负责安装调试对接。所提供设备需符合要求（不接受独立系统）

2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师 13775350888）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。      （以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期2天完成安装。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需熟练掌握、能够熟练掌握，浙江大华、海康威视、人脸识别视频监控系统。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：19000元

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求 及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 摄像机 | 视频主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率： 32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型： BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main ProfileSmart264编码： 主码流支持Smart265编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：报警输入，异常，To遮挡报警音频音频压缩标准： G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/8~320 Kbps（MP3）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz 音频环境噪声过滤：支持网络传输网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，PPPoE，SNMP，WebSocket，WebSockets 同时预览路数：最多6路接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（5.0），GB28181（2022）用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+图像图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾宽动态：120 dB接口 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB内置麦克风：支持1个内置麦克风内置扬声器：支持1个内置扬声器 报1 s~1/100,000 s日夜切换模式：电子彩转黑 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 镜头焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° 镜头尺寸接口：M12最大光圈数：F1.6补光 补光灯类型：红外灯补光距离：红外光最远可达10 m红外波长范围：850 nm认证防护：IK08一般规格联动方式： 上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警，语音播报，闪光报警产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm 不安装转接盘：Ø110 × 67 mm 456 g启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）恢复出厂设置： 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持AI开放平台模型规格：1. 支持1个模型包存储，模型包支持2种目标检测：电动车、头肩 2. 默认规则：电瓶车进电梯，人数统计；任务类型：支持视频任务（检测）算法类型： 检测：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、跨线目标统计、区域目标数统计、全分析规则、组合规则规则配置： 支持最大4条规则配置 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 396 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 电梯监控专用网桥 | 机房端/摄像机端安全模式：WPA2-PSK安全机制： 隐藏无线网络名称网络模式：桥接智能频谱管理：支持VLAN：支持WiFi热点：支持终端安全防护：支持信号扫描：支持频谱扫描：支持 网桥对准：支持通用参数工作温度：-30 °C~60 °C工作湿度：5%~95%（无凝露）存储温度：-40℃~80 ℃存储湿度：5%~95%（无凝露） 整机功耗：整机最大功耗：3.39W；带1路2MP IPC：2.09 W浪涌防护：共模2 kV，差模1 kV防水防尘等级：IP41硬件功能网口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯复位：支持供电方式：支持12-24 V非标PoE供电,网线供电距离100 m 设备运维设备维护：支持日志查询，控制台日志导出 支持远程升级 支持配置导入导出 支持默认参数恢复 支持DHCP Client 支持SSH 支持NTP校时远程管理：支持Web 支持4200客户端 支持SADP 支持海康云商App 支持海康互联APP 支持统一网络管理平台Ping工具：支持Ping Watchdog：支持带宽测试：支持产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 050 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；接入路数：32路；分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；解码能力：不开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；报警输入：16路；报警输出：4路；硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测报告）▲可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当Normal系统无法正常启动时，可通过Rescue系统将Normal系统修复（提供公安部检测报告） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | 标称容量：4TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 提供16个千兆PoE电口，2个千兆电口， 1个千兆光口交换容量：40Gbps，包转发率：14.88Mpps符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率247WPD功率智能检测系统级过载保护 支持6KV防浪涌 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | PVC管 | PVC20mm管 | 批 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光缆 | 12芯室外铠装光纤（包含铺设熔接及传输设备） 线路铺设自行勘察现场测量 | 米 | 500 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 150 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 六类双绞线8*0.57 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 10 | 墙柜 | 6U墙柜，含电源插座 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备安装调试 | 自行勘察现场测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 设备安装辅助材料 | 自行勘察现场测量 | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |