# 中心机房基础网络建设项目采购需求书

一、 项目概况

(一) 项目背景

为全面推进医院信息化建设升级，配合我院信息机房改造项目顺利完成新旧机房网络切换，拟对中心机房基础网络进行升级改造。我院现有网络核心设备（除2台内网核心交换机外）已连续运行8年以上，均为2017年至2018年上线使用，设备性能已无法满足当前及未来业务发展需求。同时，由于医院对业务连续性的极高要求，长期以来一直没有合适的窗口期对整体网络进行系统性改造，导致技术欠账累积。

当前，我院现有内网、外网架构不清晰，数据中心与园区业务混跑在同一网络平面，极易引发网络拥堵、故障扩散及数据安全风险。随着新中心机房建成投用，特启动本项目，旨在实施网络升级与架构重构，全面提升医院基础网络支撑能力。

(二) 建设与采购目标

本项目以“架构优化、性能提升、安全加固、平滑切换”为总体目标，重点开展以下三项核心工作：

1)、核心设备更新 新购部署内网数据核心交换机、外网数据核心交换机、外网核心交换机、内外网边界交换机、流量镜像交换机、内网数据中心防火墙等设备，全面替换超期服役老旧设备，确保新中心机房投用后网络核心设备能够实现平滑切换，网络性能与稳定性得到根本性改善。

2)、网络架构重构 将内网划分为园区网络与数据中心网络，外网同步划分为外网园区与外网数据中心，实现业务分区、流量隔离、故障可控及边界安全与访问效率双提升

3)、云桌面服务器专项迁移 将当前与数据中心混淆部署的云桌面服务器统一迁移至园区网络，与 PC 终端归并管理，实现“数据中心跑核心业务、园区网络支撑终端接入”，使网络结构更合理、运维更清晰，满足网络安全等级保护要求，提升应急处置与运维管理能力。

二、 采购范围与技术要求

# 一、需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网数据中心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 外网核心交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 外网数据中心交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 服务器接入交换机 | 台 | 8 |
| 5 | 25G云计算交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 万兆云计算交换机 | 台 | 4 |
| 7 | 边界接入交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 设备管理交换机 | 台 | 6 |
| 9 | 流量镜像交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 核心交换机扩容 | 块 | 2 |
| 11 | 网管软件扩容 | 套 | 1 |
| 12 | 数据中心防火墙 | 台 | 2 |

# 二、技术指标（按一览表中货物分别填写）

1. 内网数据中心交换机（2台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 正交CLOS无中板交换架构，业务板卡与交换网板完全正交；支持主控引擎插槽≥2个，交换网板插槽≥5个,业务板插槽≥8个；交换容量≥1900 Tbps，包转发率≥460000 Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
|  | 端口能力 | 考虑未来业务扩展，要求设备支持单槽位25G端口密度≥48；同时支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包； |
|  | 聚合DLB | 支持聚合DLB，可根据端口负载状态进行流量的负载均衡； |
|  | 数据加密 | 交换机支持MACsec加密技术，并支持与接入设备对接,实现链路加密互通； |
|  | 虚拟化 | 支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化； |
|  | ▲可视化 | 支持Telemetry、INT流量可视化功能，可对业务流实现端到端路径可视化、实时延迟测量、微秒级流量监控与快速故障定位，保障诊疗业务稳定运行。提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 可靠性 | 支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤10ms ；支持sflow、Netstream流量1:1统计和分析功能 |
|  | 镜像功能 | 支持端口镜像(SPAN/ERSPAN/RSPAN)和流镜像功能 |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； |
|  | VXLAN | 支持VXLAN 二层交换；支持VXLAN 路由交换；支持VXLAN 网关；支持VXLAN、BGP EVPN特性 |
|  | ★配置要求 | 单台配置双主控、双电源，满配交换网板，整机提供≥52端口万兆以太网光接口，提供≥24端口千兆以太网电接口（为保证接口可靠性，不允许采用光转电模块），提供≥48端口40G以太网光接口；配置万兆单模模块≥26个，万兆多模模块≥26个，40G多模模块≥24个，40G单模模块（10km）≥24个； |

2. 外网核心交换机(2台)

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥3个；交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
|  | ▲安全 | 支持防火墙独立插卡，实现安全访问控制策略，提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能； |
|  | ▲扫描阻断 | 支持识别IPC等终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | 数据加密 | 交换机全端口支持256bits MACsec加密 |
|  | ▲电源高可靠 | 支持电源黑匣子功能，从而实现输入过/欠压、输出过/欠压，输出过流，过温，风扇fault等原因导致电源损坏信息被记录，便于分析，提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | ★配置要求 | 单台配置双主控、双电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口，提供≥44端口千兆以太网光接口，提供≥20端口万兆以太网光接口; 配置万兆单模模块≥10个，万兆多模模块≥10个 |

3. 外网数据中心交换机(2台)

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥6个；交换容量≥100Tbps，包转发率≥75000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
|  | 安全 | 支持防火墙独立插卡，实现安全访问控制策略 |
|  | 虚拟化 | 支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化； |
|  | 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能； |
|  | ▲数据加密 | 交换机全端口支持256bits MACsec加密，基于硬件级实现数据链路加密，保护数据完整性。提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 管理 | 支持内置智能图形化管理平台，支持对下联设备统一管理，并可通过图形化界面创建配置组，实现配置文件一键下发、拓扑内设备批量版本升级、配置命令一键下发。 |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | ▲预配置及回滚 | 支持命令行预配置和配置回滚功能，通过配置命令行，配置命令行成单条或多条的配置回退点，可灵活执行多次，实现命令行预配置、配置回滚点保存和配置回滚的功能，提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | ▲TAP功能 | TAP支持基于端口的 M:N 模型功能，支持基于普通IPv4、IPV6报文五元组流分类功能。提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | ★配置要求 | 单台配置双主控、双电源，整机提供≥48端口千兆以太网电接口，≥24端口千兆以太网光接口，≥16端口万兆以太网光接口，≥8端口40G以太网光接口(QSFP+)，≥8端口100G以太网光接口模块(QSFP28)；配置万兆单模模块≥10个，万兆多模模块≥10个 |

4. 服务器接入交换机(8台)

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥28个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个；以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |
|  | 管理 | 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 |
|  | ▲可靠性 | 支持硬件BFD，实现毫秒级故障检测；OSPF能够与BFD联动，检测到链路断能够立刻通知OSPF切换路由，最小检21测时间间隔不大于3ms；提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | ★配置 | 配置双电源，双风扇 |

5. 25G云计算交换机（2台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 交换容量≥8Tbps，包转发率≥2800Mpps，25G光口端口数量≥48个，40G/100G 光接口≥8个；以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持虚拟化本地负载分担功能：流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路上； |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | ▲数据中心特性 | 支持PFC、ECN、ETS、DCB、iNOF功能，实现数据中心级流量控制机制，可以满足以太网流量传输的无丢包要求，防止丢包对业务造成影响。提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | 镜像功能 | 支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | ▲扩展性 | ≥1个扩展插槽，可支持防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全。提供CMA或CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章证明； |
|  | ★配置 | 配置双电源，风扇模块≥4个；配置25G多模模块≥40个，25G单模模块（10km）≥16个 |

6. 万兆云计算交换机（4台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，万兆以太网光口≥32个，40/100G以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |
|  | 网络质量分析 | 支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； |
|  | 管理 | 内置智能管理平台，可通过Web页面图形化设置管理设备，加入成员设备，实现拓扑查看，及所有成员设备信息查看；支持通过图形化界面创建配置组，并对组内设备进行配置文件、配置命令一键下发。 |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； |
|  | ★配置 | 配置双电源，双风扇；配置万兆单模模块≥15个，万兆多模模块≥15个 |

7. 边界接入交换机（4台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥650Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥28个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个；以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |
|  | 管理 | 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，OSPF能够与BFD联动，最小时间间隔不大于3ms |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； |
|  | ★配置 | 配置双电源，双风扇 |

8. 设备管理交换机（6台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基础硬件 | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个万兆以太网光口；以官网最小值为准，提供官网截图以及链接证明。 |
|  | 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |
|  | 管理运维 | 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台； |
|  | ▲防雷 | 端口防雷≥10KV，要求提供官网截图并加盖投标人公章证明； |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |

9．流量镜像交换机（1台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★网络接口 | ≥48个SFP+插槽；支持10GE/GE；≥2个QSFP插槽，支持40GE； |
|  | 部署模式 | 分光采集/镜像采集:支持接收交换机镜像端口或分光器的10GE/1GE接口输出的克隆数据，对接收的数据进行复制、汇聚、过滤、分流、报文精确处理并从万兆/千兆端口输出给后端分析设备。 |
|  | 组网能力 | 设备支持基于Openflow/Netconf协议的控制面接口与流量数据集中采集管控平台通信 |
|  | 流量复制/汇聚/分流 | 支持流量复制/汇聚/分流功能，支持一对多，多对一，多对多的流量复制汇聚分流。 |
|  | ▲非明文转化 | 支持对专业加密的密文报文进行明文化转译处理，送给审计设备可识别的明文报文，提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | ▲应用识别与脱敏 | 设备支持通过正则表达式匹配字符串方式对全包自定义的特定信息灵活调整替换，达到改变特定信息目的，确保特定信息按需调换，提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | ▲端口健康检查 | 支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置。提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | ▲智能去重 | 支持多维度、细粒度对多个数据源来的数据进行精准比分分析，在有效时间内对收到到的同类化数据包（“同类化”自定义）进行压缩优化，精确保留唯一所需送给后端分析系统；提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | 系统运行信息 | 设备支持系统信息展示功能，支持设备温度、风扇转速、CPU使用率、内存使用率、系统时间、运行时间、软件版本信息等设备运行状态信息的展示；说明：提供设备系统信息展示功能截图，截图需体现“设备系统信息、温度状态、风扇转速、内存使用率、CPU使用率、已运行时间、设备序列号、设备型号、软件版本信息”关键字 |
|  | 历史流量查询 | 支持端口/策略级的历史流量统计查询，支持基于日、时、分、秒不同时间颗粒度以及基于报文数/字节数/速率等多种维度且分级的流量趋势图查询功能，并支持查询结果导出保存为文件（HTML/PDF）。 |
|  | 管理方式 | 支持Web、SSH、TELNET、CONSOLE、SNMP的管理操作方式 |
|  | 系统升级 | 支持基于web、命令行方式的本地、远程在线升级 |

10．核心交换机扩容（2块）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★板卡要求 | 单块板块接口数量≥24口；接口传输速率≥40 Gbit/s；支持MPO、LC接口连接器；支持QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆可插拔接口模块；单板静态功耗≤210W，动态功耗≤370W |
|  | 跨设备链路聚合 | 支持跨设备链路聚合技术，保持控制层面互相独立，从而将单板级可靠性提升至设备级可靠性。 |
|  | 单板隔离功能 | 支持将单板从转发平面中隔离出来，不再参与转发平面的转发，但被隔离单板仍在控制平面中，可对其进行管理操作。 |
|  | ★扩容要求 | 每台核心交换机扩容1块板卡，要求扩容板卡须无缝兼容现有的H3C S12508X-AF核心交换机，提供承诺函并加盖投标人公章证明。同时需提供详细的云桌面网络系统割接方案，并保障目前的网络不能够中断且平滑割接。 |

11. 网管软件扩容（1套）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 拓扑功能 | 支持自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开)、业务拓扑、STP 拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型; |
|  | 分布式部署 | 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。 |
|  | ▲设备面板管理 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |
|  | 自定义用户主页 | 支持定制首页功能，支持管理员可以首页中通过拖拽方式，能够添加设备状态、CPU/内存使用率，接口输入/输出带宽利用率等多种自定义元素, |
|  | ▲配置集中管理 | 支持设备配置集中管理，配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置；提供功能截图并加盖投标人公章证明；保留中标后测试的权利，如不符合或为虚假材料，采购人可不授予合同； |
|  | 视图定制、切换 | 支持视图定制、切换，平台提供有网络基础管理视图、分级管理视图、快捷业务视图、桌面视图。视图切换方便。极大提高菜单易用性。创建操作员时可以指定有权限的视图和默认登录视图； |
|  | VLAN管理 | 支持在全网范围内增加、修改、删除VLAN，并能够对VLAN内的设备进行管理，对Access端口、Trunk端口、Hybird端口和VLAN进行批量配部署。 |
|  | 超长离线删除 | 支持超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间。 |
|  | ★配置要求 | 提供网络设备管理授权≥50； |
|  |  | 要求扩容授权与医院现有网络管理平台无缝兼容，可以被现有网管平台纳管，实现对医院网络设备的统一管理。提供承诺函并加盖投标人公章证明。 保留中标后测试的权利，中标人于中标通知公告发布起3个工作日内提供产品测试，确保投标产品能正常管理监测现网设备面板信息、端口信息、告警、链路健康度等指标，不满足即视为废标。 |

12. 数据中心防火墙（2台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性； |
|  | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
|  | 系统软件 | 系统具有良好的扩展性，可扩展IPSEC VPN、SSL VPN、三权分立模块、IPS入侵防御、WAF、URL过滤、AV防病毒、僵木蠕、AIS（DGA\恶意加密流量\隐蔽信道)高级威胁防护功能。 |
|  | ★硬件配置和系统性能 | 2U机架式，1个MGMT口，1个HA口，4个千兆电口，4个SFP插槽，2个40GE光口，2个扩展槽位，冗余电源；防火墙吞吐40G，并发连接1000万，每秒新建连接30万，应用层吞吐量30G。 |
|  | 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
|  | 路由交换 | 支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM； |
|  |  | 支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； |
|  | 链路聚合 | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； |
|  | IP/MAC绑定 | 支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； |
|  | 地址转换 | 支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换； |
|  | 访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； |
|  |  | 支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； |
|  |  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户Web认证的门户地址； |
|  |  | 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； |
|  |  | 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索； |
|  | 安全防护 | 支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、僵木蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； |
|  | 连接控制 | 支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数；支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； |
|  | 黑名单 | 内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、WAF功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； |
|  | 资产管理 | 支持资产管理，可查看资产详情、安全防护策略，并对资产进行分组和防护优化； |
|  | 智能防护 | 支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护； |
|  | 威胁统计 | 支持对病毒防御、入侵防御、WAF、僵木蠕防御、DDOS攻击、APT/DGA/隐蔽通道等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名。 |

# 三、服务需求

1、中标供应商在供货时，必须提交生产厂商出具的最终用户为“江苏大学附属医院的”书面质保证明材料，保证该设备为原厂全新产品且由原厂提供不低于伍年的免费维保服务，包括但不限于设备免费硬件维保服务、软件升级服务、电话技术支持服务以及定期上门巡检服务等。

2、中标供应商应在中标后提供所投流量镜像交换机和网管软件产品到用户现场环境测试, 对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求，以上招标要求的各项指标验证测试,经确认无误后签订合同。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表不一致,用户方有权追究其责任。

3、中标供应商在项目实施过程中不得影响全院正常工作，更改医院现有网络架构，必须在保证医院业务不受影响的前提下完成本项目的事实。

4、中标供应商必须为本项目中所有的设备提供全年7×24小时驻场服务，明确到人，晚班值班人员不得无故离岗、脱岗。

5、中标供应商按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等；必须按医院三级等保整改报告相关要求部署安装本项目里相关设备，并配合医院完成本次等保测评工作，否则不予验收。

6、中标供应商所提供的设备必须为全新生产，设备到货后，用户方将与供应商及生产厂商代表三方共同对设备进行非破坏性拆解验收，如发现设备内部有长时间使用、维修痕迹以及主要零部件生产日期过久等异常现象而供应商对此不能做出合理解释的话，则用户方将终止合同、并报政府采购监督管理相关部门进行处理， 供应商应承担相应违约法律责任。

7、中标供应商提供 7*24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申告。接到申告，0.5小时内到达现场，并在到达现场后4小时内将故障修复。4小时内不能修复的，启动备品备件的调用，设备修复后予以恢复。

8、要求中标供应商提供本项目的相关设备的巡检服务，次数不低于每月一次例行巡检，并出具一份设备巡检报告。配合用户根据运行环境和要求调整性能参数，并根据用户系统变化情况及时调整优化，供应商必须配合采购人完成内外网接入整改工作。对重大的技术问题，供应商应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

9、在重大活动时，根据采购人要求，中标供应商派出资深工程师做好现场技术保障。

10、中标供应商提供关于本项目的培训方案，投标人在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。

11、本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。免费质保期内，不能修复时中标供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标供应商只收取材料费，以确保设备的正常运行。投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格（或折扣率）购买。

# 四、其他要求

1.项目实施要求

项目实施方案需包含项目组织、进度计划、项目风险管理、应急措施网络规划设计等，内容详实，措施得当，阶段划分合理。

（1）成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体施工、测试、验收等工作，并对施工进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

（2）制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的施工计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目施工人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总，每个节点都需要提供施工方案文档；

- 阶段性的验收报告；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 培训的时间、内容、规模等；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

（3）工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《工程勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

（4）发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责综合布线与设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

（5）项目施工质量管理

为了保证施工质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

（6）项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

（7）应急措施

针对施工过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

（8）服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目施工过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

（9）项目培训

为了保证项目的质量与运行、维护需要，对产品和系统使用的相关人员进行系统的技术培训。

2.项目集成要求

（1）负责完成产品免费到货、安装到指定地点和位置，并完成具体的系统安装调试至全部系统投入上线稳定运行。

（2）提供项目实施所需的线缆等辅材。

（3）负责完成项目相关的数据中心容灾网络与数据中心现有网络环境和相关设备的梳理、整合、对接部署、系统调试、网络与安全策略调整、联调优化等服务。

（4）负责完成相关安全设备的安装部署、操作系统的安装、配合应用的部署、有关服务器的配置调整与联调部署服务。

（5）负责完成有关设备迁移、系统迁移、应用迁移、数据迁移、数据备份与恢复、业务部署等技术服务。

3.项目验收要求

（1）验收工作由招标人组织实施，由招标人、中标人及原厂商共同完成。

（2）中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部建设要求。

（3）中标人应按照招标人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。文档包括以下材料:设备及集成系统交付清单；用户使用手册(含设备及集成系统配置清单、用户操作手册、维护手册、安装手册等)；基础测试分析报告（含集成测试大纲、测试结果记录，要有测试负责人得签字或测试单位盖章）；项目施工过程文档、实施总报告等。

（4）中标人应就安装、调试、集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对招标人的知识转移工作。