外科楼四个护士站改造出新项目比价方案

一、项目名称：外科楼四个护士站改造出新。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：外科楼护士站使用多年，多处地方损坏，已无法维修，目前有四个护士站（北一楼耳鼻咽喉科和口腔颌面外科、北二楼脊柱外科、南二楼关节外科和运动医学科、南三楼创伤骨科和神经康复科）须进行改造出新（具体工作量须自行现场勘查，满足科室所有要求）。

㈡施工要求：

- 1.护士站柜门拆除及改造；

- 2.护士站铝塑板拆除及改造；

- 3.柜体制作及安装（新增）；

- 4.油漆出新；

- 5.护士站台面改造及修复；

- 6.原插座线路改造（须增加插座回路）；

- 7.原网络线路改造（须增加网络回路）；

- 8.护士站顶上灯光板及灯具更换（包括更换LED灯带）；

- 9.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 10.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49000元，报价不得高于控制价。

附：                  报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站 柜门拆除及改造 | 1、护士站原柜门，抽屉拆除、制作安装新柜门及抽屉； 2、护士站整体框架改造 注：保留原亚克立石英石台面 | m² | 48.8 |  |  |
| 2 | 护士站 铝塑板拆除及改造 | - 拆除原先铝塑板 - 更换新珠光铝塑板 - 品牌：厚度要求4MM - 配套不锈钢封边条 - 配套不锈钢挡脚板 | m² | 58.4 |  |  |
| 3 | 柜体制作与安装 | 1、1225*550*560mm 2、亚克立石英石台面修复 3、折叠式移门制作与安装 4、配置键盘两套，跟原有尺寸相同 | 项 | 4 |  |  |
| 4 | 油漆出新 | 1、改造过程中破损墙面，顶面油漆修复出新 | 项 | 4 |  |  |
| 5 | 护士站 石英石改造及修复 | 1、护士站破损台面修复 2、护士站亚克立石英石整体出新 | 项 | 4 |  |  |
| 6 | 线路拆除 | 1、原有线路拆除 | 项 | 4 |  |  |
| 7 | 线路重新布局改造 | - 原有线路拆除后重新增加20处新的插座点 - 网络线重新规划安装 - 连接电路并调试 | 项 | 4 |  |  |
| 8 | COB灯安装 | - COB灯带 - 4000K 色温10米 | m | 60 |  |  |
| 9 | 电源插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：250V10A 3、其他：配套接线盒安装 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 网络插座 | 每个护士站新增4个网络插座 | 个 | 16 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、PC20线管吊顶内敷设 | 项 | 4 |  |  |
| 12 | 配线 | 1、管内穿线 2、BV2.5mm² 3、超五类网线 | 项 | 4 |  |  |
| 13 | 现场清理 | 1、拆除垃圾人工清运下楼外运 2、现场保洁 | 项 | 4 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |